2015-2016学年第一学期（小学期）

汇编与接口实验

安排及指导

2015年9月

计算机学院
实验安排

实验时间安排

2012级汇编与接口课程设计讲课时间为9月8日上午8:30，地点：信息楼1002。

实验时间从9月12日开始，为期两周，具体安排如下：

计算中心二楼206室

|  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 全天 |  |  | 组成原理实验 |  |  |  | 1班 4班 |
| 第 2 周 | 全天 | 1班 4班 | 1班 4班 | 3班 2班 | 3班 2班 | 3班 2班 | 5班 6班 | 5班 6班 |
| 第 3 周 | 全天 | 5班 6班 | （机动） |  |  |  |  |  |

计算中心二楼203室

|  |  | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 全天 |  |  | 组成原理实验 |  |  |  |  |
| 第 2 周 | 全天 | 组成原理实验 |  |  |  |  | 7班 8班 | 7班 8班 |
| 第 3 周 | 全天 | 7班 8班 | （机动） |  |  |  |  |  |

注：

1．实验三人一组，自由结合，尽量不要跨班。

2．实验室开放时间：8:30～21:00。

3．请各班班长或者学习委员将本班学生的分组名单电子版（EXCEL）发至popular@bit.edu.cn。

2015年9月

实验内容

实验总体要求

在《汇编语言程序设计》和《微机接口技术》两门课程的基础上，完成汇编和接口的相关实验。实验需要掌握的内容如下：

1.  8086汇编语言程序设计（实模式下，.COM文件格式）

2.  8051汇编语言程序设计

3.  8051 C语言程序设计

通过上述实验，掌握8086汇编语言程序设计和8051汇编语言程序设计，了解8086汇编和51汇编之间的区别以及51汇编和C语言之间的区别。

实验任务：6个基础实验+3个综合实验，分组完成。（具体任务见下页图）

| 分类 | 项目 | 分项 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 86汇编 | 51汇编 | C 51 |  |
| 基础实验 | IO操作相关 | IO口扩展实验 | IO口扩展实验 | IO口扩展实验 | 集合开关、LED、译码器实现 |
|  | 8255实验 | 8255并行口实验 | 8255并行口实验 | 8255并行口实验 | 8255、LED、编码器实现 |
|  | 8250实验 | 8250串口实验 | ============== | ============== | 实现232串行通信 |
|  | 8253实验 T0、T1定时器 | 8253方波实验 | ============== | ============== | 8086系统，8253定时器实现方波 |
|  |  | ============== | T1定时器实验 | T1定时器实验 | 51系统的T0、T1定时器控制LED |
|  | 8279实验 | 8279控制实验 | 8279控制实验 | 8279控制实验 | 按键输入和数码管显示 |
|  | A/D实验 | ADC0809实验 | ADC0809实验 | ADC0809实验 | AD采样输出控制LED灯 |
| 综合实验 | 计算器 | 实现通过按键在数码管上进行数值计算。 |  |  |  |
|  | 倒计时表 | 采用按键输入原始值，数码管显示，定时器进行倒计时，为零时恢复原始值继续计时。 |  |  |  |
|  | AD采样 | 旋转AD采样按钮，数码管显示采样值 |  |  |  |
| 综合实验可以自行设计，但需要具备一定难度。基础实验组内共同完成，综合实验组内成员每人完成一个。 |  |  |  |  |  |

实验项目

实验一  简单IO口扩展实验

# 一、实验目的

利用74LS273和74LS244扩展IO口，熟悉电平开关的编址方式和LED灯的编址方式，模拟3-8译码器的设计。

# 二、实验内容

1．熟悉74LS273,74LS244的应用接口。

2．熟悉电平开关的编址方式和LED灯的编址方式。

3．掌握用锁存器。三态门扩展简单并行输入、输出的方法。

4．掌握3-8虚拟译码器的设计

# 三、实验步骤

1．连线：将74LS244的输入SI0~SI7分别于逻辑电平开关电路的K1~K8相连，从I/O地址片选信号CS0~CS7中任选一个与74LS244的片选信号（CSUIO）相连。将74LS273（IC24）的输出S01~S07分别于发光二极管的电路的L1~L8相连。从I/O地址片选信号CS0~CS7中任选一个与74LS273的片选信号相连。

2. 编辑程序，单步运行，调试程序。

3. 调试通过后，全速运行，观察实验结果。

4. 编写实验报告。

# 四、实验说明

使用逻辑电平开关作为74Ls244的输入，用发光二极管作为74LS273的输出，编写程序，使得逻辑电平的前三位作为3-8译码器的输入端，K3为最高位，逻辑开关上拨为5V下拨为0V。

在8086CPU中有四个寄存器，每一个是16位，其中仅有AH，AL具有输入输出的功能，本实验通过in语句读入电平开关，out输出到LED的控制信号，制作虚拟的3-8译码器需要对输入的数据进行一定的处理，然后再控制LED灯。

# 五、实验原理

# 六、程序框图

初始化

读输入数据到al

对输入数据处理

把处理过的通过al输出到LED

开始

结束

# 七、程序结构

;8086汇编=================================================================

code segment public

assume cs:code

org 0100h

start: 	jmp start1

input1  	db      00000001b

db      00000010b

db      00000100b

db      00001000b

db      00010000b

db      00100000b

db      01000000b

db      10000000b

start1:

mov ax,0

mov dx,04a0h

in al,dx

mov bx,0

mov bx,ax

mov dx,04b0h

mov al,input1[bx]

out dx,al

jmp start1

code ends

end start

;8051汇编================================================================

NAME	T4              ;I/O口扩展实验

CSEG AT 0000H

# LJMP START

# CSEG AT 4100H

INPORT		EQU  0CFA0H     ;74LS244端口地址

OUTPORT		EQU  0CFA8H     ;74LS273端口地址

START:		MOV  DPTR,#INPORT

MOVX A,@DPTR    ;读开关状态

MOV 30h,A		;用30h单元存储循环计数

MOV A,#00000001b

L1:			RL A				;循环左移

DJNZ 30h,L1

# MOV  DPTR,#OUTPORT

MOVX @DPTR,A    ;显示开关状态

MOV R7,#10H     ;延时

DEL0:		MOV R6,#0FFH

DEL1:   		DJNZ  R6,DEL1

# DJNZ  R7,DEL0

JMP   START

# END

;8051 C语言==============================================================

#include    <reg51.h>

#include    <absacc.h>

#define		In_port		XBYTE[0xcfa0]

#define		Out_port		XBYTE[0xcfa8]

void delay(unsigned int time)

{

for(;time>0;time--);

}

void main(void)

{

int a = 1;

while(1)

{

Out_port = a << In_port;

delay(10);

}

}

实验二  8255并行口实验

# 一、实验目的

利用8255实现并行接口实验。掌握8255编程原理。熟悉计算机并行接口的使用方法

# 二、实验内容

利用实验箱中的开关和LED指示灯实现8-3编码器。（即拨动一个开关后用三盏灯给出对应数字的二进制编码）。注：当同时按下多个时，按最左边的开关进行编码。

# 三、接线指导

8255A（IC37）的PA0~PA7分别与逻辑电平开关电路的K1~K8相连；PB0~PB7分别与发光二极管电路的L1~L8相连。从CS\0~CS\7中任选一个与8255A的片选（CS8255）端相连。其他线路均已接好。

# 四、电路原理

该电路由１片8255组成，8255的数据口，地址，读写线，复位控制线均已接好，片选输入端插孔为8255CS,A,B,C三端口的插孔分别为：PA0~PA7,PB0~PB7,PC0~PC7.电路原理图如下：

# 五、流程图

# 六、程序结构

;8086汇编=================================================================

assume cs:code

code segment public

org 100h

start:		mov dx,04a6h

mov ax,90h

out dx,ax

start1: 	mov dx,04a0h

in ax,dx

mov bl,00h

test al,80h

jz l1

mov bl,07h

l1:		test al,40h

jz l2

mov bl,06h

l2:		test al,20h

jz l3

mov bl,05h

l3:		test al,10h

jz l4

mov bl,04h

l4:		test al,08h

jz l5

mov bl,03h

l5:		test al,04h

jz l6

mov bl,02h

l6:		test al,02h

jz l7

mov bl,01h

l7:		test al,01h

jz l8

mov bl,00h

l8:		mov al,bl

mov dx,04a2h

out dx,ax

jmp start1

code ends

end start

;8051汇编及8051 C程序自行完成

实验三  8086CPU控制8250串口实验

# 一、实验目的

- 熟悉串行通信的一般原理和8250的工作原理。

- 了解RS—232串行接口标准及连接方法。

- 了解掌握8250芯片的编程方法。

# 二、实验内容

在实验箱与PC机（上位机）之间实现串行通信，按下述流程图编写程序，主机每下传一个字符，如通讯正确，则下位机返回一个同样的字符；如果不正确，则无返回或返回值不相同。

上下机波特率均选用9600bps。上下机均用查询方式。8250的时钟为1.8432MHz。

本次实验用到实验箱中的8250，学习计算机与外设间串行通讯的功能。只是该程序将通讯过程简单化、明了化，使之易于掌握。

# 三、实验接线说明及步骤

- 用通信电缆连接实验箱与PC机。

- 编写程序（8250各引脚线路均已接好）并编译，将程序下载至实验箱内。

- 将9针串口线接到8250串口。

- 在主机上运行上位机程序（T6UP.EXE），首先选择串行口然后输入ASCII码，看是否有返回。若要退出，按回车键。

- 编写实验报告。

# 四、实验流程图

开始

初始化8250

查询是否有数据？

接收一个字符

发送一个字符

结束

Y

N

# 五、电路原理图

# 六、部分代码

;8086接口实验*******************************************

code segment    ;define data segment

assume cs:code

org 0100h

start:

mov bx,0480h

;设置DLAB

;设置波特率

;设置中断方式

;设置线路控制寄存器

;数据收发

code   ends             ;end of code segment

end   start             ;end assembly

实验四 定时器接口实验

一、实验目的

1、了解掌握8086CPU控制8253定时器的编程原理，用发光二级管led灯观察不同模式下的输出方波；

2、了解掌握8051CPU内部T1定时器的编程原理，学习运用中断方式。

二、实验内容

1、8086CPU控制8253

8253为8086系统中常用的可编程定时器/计数器，内部有三个相互独立的计数器，分别称为计数器0，计数器1，计数器2。8253有多种工作模式，其中模式2为方波方式。当设好初值后，自动将所设周期平分为两个部分，前一部分保持为高，后一部分保持为低，输出为一方波。CLK0，CLK1的频率均为1M/8，设计数器0的初值为0F24H（十进制即为62500）时，方波周期为0.5s。在计数器2中设置不同的初值2n时，可得周期的方波。

编程将8253的计数器0,1,2设置为模式2（分频模式），通过级联的方式（将计数器0与计数器2级联）实现不同计数周期，并观察其计数器0和计数器2的输出波形。最后效果为与计数器0相连的led灯、与计数器1相连的led灯以某一固定频率闪烁，且与计数器1相连的led灯闪烁得更快。

2、8051CPU内部T1定时器

利用中断编程，定时改变P1口的输出，将P1口输出与led灯相连，通过led灯的显示观察P1口输出的定时改变（例如当P1口输出为0000 0000时，led灯全灭）。最后效果为led灯从低到高依次点亮，再由低到高依次熄灭。

三、实验接线说明及步骤

- 8086CPU控制8253

1. 从CS0-CS7中任选一个（注意：CS的选择与芯片地址要匹配），与8253的片选信号（CS8253）相连，8253的OUT0和CLK2相连，OUT0与发光二级管led1相连，OUT2与发光二极管led2相连，其他信号均已接好或无须连接。

2．编写程序并编译调试程序。

3．调试完成后全速运行并观察实验结果。

4．编写实验报告。

- 8051CPU内部T1定时器

- 将8051CPU的P1口输出与led灯相连，即P1.0-P1.7分别于led1-led7相连。

- 编写程序并编译调试程序。

- 调试完成后全速运行并观察实验结果。

- 编写实验报告。

四、实验流程图

图1 	 8086程序                图2  8051程序

五、部分代码

;8086cpu控制8253芯片计时器 ==============================================

assume cs:code

code segment public

org 100h

start:

mov dx,04a6h	; 8253端口号

…………

code  ends        ;end of code segment

end   start       ;end assembly

;8051cpu计时器========================================================

#include    <reg51.h>

char buf;

void time1(void) interrupt 3

{

……

}

void main(void)

{

unsigned char led=1;

TMOD = 0x10;

TL1 = 0x00;

TH1 = 0x38;

IE = 0x88;

# TR1 = 1;

buf = 0;

P1 = 0x01;

……

}

;51 汇编语言（完整）===================================================

NAME    T6               ;8051cpu定时器实验

CSEG AT 0000H

# LJMP START

CSEG AT 401BH            ;定时器/计数器1中断程序入口地址

# LJMP INT

# CSEG AT 4100H

START:  MOV    A,#01H    ;首显示码

MOV    R1,#03H   ;03是偏移量，即从基址寄

;存器到表首的距离

MOV    R0,#05H    ;05是计数值

MOV    TMOD,#10H ;计数器置为方式1

MOV    TL1,#00H  ;装入时间常数

MOV    TH1,#38H

ORL    IE,#88H   ;CPU中断开放标志位和定时器

;1溢出中断允许位均置位

SETB   TR1       ;开始计数

LOOP1:  CJNE   R0,#00,DISP

MOV    R0,#05H   ;R0计数计完一个周期，重置初值

INC    R1        ;表地址偏移量加1

CJNE   R1,#13H,LOOP2

MOV    R1,#03H   ;如到表尾，则重置偏移量初值

LOOP2:  MOV    A,R1      ;从表中取显示码入累加器

MOVC   A,@A+PC

JMP    DISP

DB     01H

DB     03H

DB     07H

DB     0FH

DB     1FH

DB     3FH

DB     7FH

DB     0FFH

DB     0FEH

DB     0FCH

DB     0F8H

DB     0F0H

DB     0E0H

DB     0C0H

DB     80H

DB     00H

DISP:   MOV    P1,A      ;将取得的显示码从P1口输出显示

JMP    LOOP1

INT:    CLR    TR1       ;停止计数

DEC    R0        ;计数值减一

MOV    TL1,#00H  ;重置时间常数初值

MOV    TH1,#38H

SETB   TR1       ;开始计数

RETI             ;中断返回

END

六、电路原理

该电路由１片8253组成，8253的片选输入端插孔CS8253，数据口，地址，读写线均已接好，T0、T1、T2时钟输入分别为8252CLK0、8253CLK1、8253CLK2。定时器输出,GATE控制孔对应如下：OUT0、GATE0、OUT1、GATE1、OUT2、GATE2、CLK2。原理图如下：

注：GATE信号无输入时为高电平

实验五 可编程键盘显示实验8279

# 一、实验目的

- 掌握8279的工作原理

- 熟悉8279与键盘接口的方法

- 学习LED显示的使用方法

- 了解8279与LED显示器的接口方法

# 二、实验内容

读入键值并通过LED显示出来。

# 三、接线指导

将8279的RL0~RL7分别与键盘的KA0~KA7相连。8279的KS0~KS3分别与键盘的KB0~KB3相连。

# 四、流程图

# 五、电路原理

8279显示电路由6位共阴极数码管显示，74LS244为段驱动器，75451为位驱动器，可编程键盘电路由１片74LS138组成，8279的数据口，地址，读写线，复位，时钟，片选都已经接好，键盘行列扫描线均有插孔输出。键盘行扫描线插孔号为KA0~KA3；列扫描线插孔号为RL0~RL7；8279还引出CTRL、SHIFT插孔。六位数码管的位选、段选信号可以从8279引入，也可以有外部的其他电路引入，原理图如下：

# 六、部分代码

;86汇编语言（完整）============================================================

con8279 equ 0492h ;8279的控制字端口

dat8279 equ 0490h ;8279的数据字端口

assume cs:code

code segment public

org 100h

start:  jmp start1

TAB	DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H, 7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h ;键值表

start1:

mov dx,con8279

disla2: in ax,dx

and ax,07h

jz disla2

mov ax,0a0h

mov dx,con8279

out dx,ax

nop

mov ax,40h

out dx,ax

mov dx,dat8279

in ax,dx

and ax,0ffh

mov cx,ax

mov dx,con8279 ;选中显示低四位的LED灯

mov ax,85h

out dx,ax

mov bx,cx

and bx,0fh

mov dx,dat8279

mov al,TAB[bx]

out dx,ax

mov dx,con8279 ;选中显示高四位的LED灯

mov ax,84h

out dx,ax

mov bx,cx

mov cl,4

shr bx,cl

mov dx,dat8279

mov al,TAB[bx]

out dx,ax

nop

jmp rkey

black:  mov dx,con8279

mov ax,0d1h

out dx,ax

mov cx,80h

clsb:   nop

nop

loop clsb

ret

code ends

end start

# ;51汇编语言=================================================================

NAME T11                       ;8279键盘实验二

CSEG AT 0000H

# LJMP START

# CSEG AT 4100H

START:  MOV  DPTR,#0CFE9H      ;8279命令字

MOV A,#0D1H       ;清显示

MOVX @DPTR,A

………………………………

# TAB:     DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H  ;段显码表

db 7fh,6fh,77h,7ch,39h,5eh,79h,71h

# END

实验六 AD转换控制实验

# 一、实验目的

熟悉AD转换的基本原理，掌握ADC0809的使用方法，结合74LS244和74LS273实现对LED的控制，呈现出AD转换的过程。

# 二、实验内容

按查询方式采样三路A/D转换数据，用简单的输入口74LS244查询EOC信号（使用8051时，用8051芯片查询），并通过电平开关启动信道的采集，电平开关使用K1,K2,K3,对三个信道的采集控制，程序每循环一次，先判断信道采集的开关，然后去采集相应的信道的信号，将信号通过直观的方式进行显示，将采集出的信道信号传入74LS273，再将74LS273的连线控制LED的8盏灯，要求信道最开始的时候处于最弱信号。LED灯的最左端一个处于常明，当信号加强，LED点亮的盏数增加，并且是从左侧顺序增加，最终信号采集到最强的时候，8盏灯要全部点亮。采集的信道信号，只有低8位有效。

# 三、连线指导

1．连线：将可变电位器的K1,K2,K3分别与ADC0809的IN0,IN1,IN2,相连，从片选信号的位置任选一根线与ADC0809的使能信号端连接，然后将ADC0809的EOC端连入到74LS244的SI0，将电平开关K1,K2,K3连入到SI1,SI2,SI3，选出一个片选信号和74LS244使能端相连，将8个LED与74LS273的的8个输出线相连，取一个使能信号连接到74Ls273的使能端。

2．上述为8086的连线方法。使用8051芯片时连线，将ADC0809的EOC端连入8051的INT0。

3．编写程序并调试

4．调试通过后设置断点全速运行，并观察实验结果

5．编写实验报告

# 四、实验说明

实验电路中的启动信号START与地址锁存信号相连，所以启动A/D准换的方法为：

MOV DX,PADC             ;PADC是ADC0809的端口地址

OUT AL,DX                ;发片选及IOW信号，这是0通道的

;启动1通道时，DX应该加1

# 五、实验程序框图

开始

读入开关信号

1

2

3

读取Eoc，为1有效

读取Eoc,1有效

读取Eoc,1有效

将读取的通道信号准换为8个LED的控制信号

LED的控制输出

# 六、实验原理图

八路八位A/D实验电路由一片ADC0809，一片74LS04，一片74LS32组成，该电路中，ADIN0—ADIN7是ADC0809的模拟量输入插孔，CS0809是0809的AD启动和片选的输入插孔，EOC是0809转换结束标志，高电平表示转换结束。齐纳二极管LM336-5提供5V的参考电源，ADC0809的参考电压，数据总线输出，通道控制线均已接好，八位双缓冲D/A实验电路由一片DAC0832。一片74LS00，一片74LS04，一片LM324组成，该电路中除DAC0832的片选未接好外，其他信号均已接好，片选插孔标号CS0832。输出插孔标号DAOUT。该电路为非偏移二进制D/A转换电路，通过调节POT3，可调节D/A转换器的满偏值，调节POT2，可调节D/A转换器的零偏值。

# 七、部分代码

;8086汇编代码=========================================================

assume cs:code

code segment public

org 100h

start:    jmp start1

output1 db 00000001b

db 00000011b

db 00000111b

db 00001111b

db 00011111b

db 00111111b

db 01111111b

db 11111111b

start1: mov dx,04b0h

…………

again:  jmp start

code  ends              ;end of code segment

end   start       ;end assembly

;8051 C代码=========================================================

#include    <reg51.h>

#include    <absacc.h>

#define		ad_port1	XBYTE[0xcfa0]

#define		ad_port2	XBYTE[0xcfa1]

#define     ad_port3    XBYTE[0xcfa2]

#define		In_port		XBYTE[0xcfa8]

#define		Out_port	XBYTE[0xcfb0]

void Display(unsigned char dat)

{

}

void delay(unsigned int t)

{

for(;t>0;t--);

}

void main(void)

{

while(1)

{

if(In_port == 0xf9)

{

}

else if(In_port == 0xfa)

{

}

else if(In_port == 0xfc)

{

}

delay(10000);

}

}

综合性实验

# 一、8279计算器

利用8279与键盘接口及显示器编写一个简单的计算器。运算数据通过键盘输入，并通过显示器将运算数及结果显示出来。

# 二、AD转换与8279LED显示器接口实验

使用8051CPU，将A/D转换实验中可变电位器的具体数值显示在LED显示器上。有三个电位器，LED显示器可以显示6位数字，各用2位16进制数字显示电位器的数值。

# 三、倒计时表

通过51芯片的定时器和8279芯片在台式机和EL实验箱完成一个倒数计时的定时器。通过实验箱的键盘输入初值，然后进行倒数计时，归零后停止或可重新输入等功能请小组成员自行发挥。

综合性实验可以自行拟题，但要具备一定难度，小组内每一位学生都必须完成至少一道综合性实验。

实验相关知识

# 一、电路结构

1．结构框图

# 二、8086相关知识

1．86最小系统原理图参考文件夹中原理图。

2．8086芯片图请参考文件夹中芯片手册。

# 三、8051相关知识

单片机的基本结构

单片机全称为单片微型计算机（Single-Chip Microcomputer），在一块芯片上，集成了CPU, RAM, ROM,定时器/计数器(C/T)和多种I/O。

1．4位机

NEC公司μPD75XX系列和NS公司COP400

INTEL 4040

2．8位机

INTEL MCS-51系列（NXP即PHILIPS, ATMEL, WINBOND,SILABS,SST,MAXIM,TI,ADI,STC）

Freescale(Motorala) 68HC

MICROCHIP PIC16XX

ATMEL AVR

NEC公司μPD 78XX

3.16位机

INTEL MCS-96系列

NS HPC16040

NEC 783XX

NXP（PHILIPS）XA系列

4.32位机

INTEL 386EX, XScale

Freescale(Motorala) 68K，MX1

ARM核芯片

8051内部结构

8051单片机引脚图

8051最小系统请参考文件夹中原理图。

8051存储器组织

存储器特点

程序存储器      分开，哈佛型

数据存储器      合并，普林斯顿型

物理上的4 个空间：

1）  片内程序存储器  4KByte

2）  片外程序存储器  64KB

3）  片内数据存储器  256Byte

4）  片外数据存储器  64KB

1.通用寄存器区

4个组：

0区   00H~07H

1区   08H~0FH

2区   10H~17H

3区   18H~1FH

由PSW中的RS1,RS0来决定用哪个工作区（00，01，10，11）R0～R7

# 2. 可位寻址区

20~2FH,    16字节

00~7FH,    128位

3. 用户RAM

# 30H~7FH

堆栈， 60H（向上增长）

复位后设置SP<=07H

4. 特殊功能寄存器

21个SFR  (Special  Function  Register)   80H~FFH, 只能直接寻址

除PC和4组R0~R7外，其他都是SFR

8051指令系统寻址方式

一、寄存器寻址

MOV A, R0	; A<=(R0)

ADD A,R0	; A<=(A)+(R0)

寻址空间：R0~R7,A, DPTR

二、直接寻址

1) MOV A, 4FH	; A<=(4FH)  二字节

2) MOV A, P0

寻址空间：内部 RAM低128字节， SFR

三、寄存器间接寻址

1)MOV A, @R1 		; A<=((R1))

(R1)=40H,  A<=(40H)

PUSH 30H			; (SP)<=(30H)

四、立即寻址

MOV A, #6FH	     ; A<=6FH   二字节

MOV DPTR, #1234H  ; DPTR<=1234H

五、变址寻址

MOVC A, @A+DPTR

; A<=((DPTR)+(A))  单字节

# MOVC A, @A+PC

; A<=((PC)+(A))

变址寻址方式只适用于8051的程序存储器，用于读取数据表。

六、相对寻址

SJMP  rel	;PC<=PC+2+rel

寻址空间：程序存储器

七、位寻址

SETB  bit	; (bit)<=1

寻址空间：内部RAM可位寻址区；

SFR 可位寻址位

8051指令系统

共111条指令，分5大类：

·数据传送指令

·算术运算指令

·逻辑运算及移位指令

·转移指令

·十进制指令

·数据传送指令

MOV	MOVC（mov code）		MOVX（mov external） XCH	PUSH	POP

其余请参考8051指令集

;8051汇编================================================================

NAME	T4              ;I/O口扩展实验

CSEG AT 0000H

# LJMP START

# CSEG AT 4100H

INPORT		EQU  0CFA0H     ;74LS244端口地址

OUTPORT		EQU  0CFA8H     ;74LS273端口地址

START:		MOV  DPTR,#INPORT ;读入数据存储器

MOVX A,@DPTR    ;读开关状态到数据存储器

MOV 30h,A		;用30h单元存储循环计数

MOV A,#00000001b

L1:			RL A				;循环左移

DJNZ 30h,L1		;减1，不为0则转移

MOV  DPTR,#OUTPORT

MOVX @DPTR,A    ;显示开关状态

MOV R7,#10H     ;延时

DEL0:		MOV R6,#0FFH

DEL1:   		DJNZ  R6,DEL1

# DJNZ  R7,DEL0

JMP   START

# END

# 8051 C语言程序设计

# C51编译器

作为工业标准地位，从1985年开始就有8051单片机的C语言编译器，简称C51。

KEIL     FRANKLIN

详细内容参考：单片机的C语言应用程序设计(修订版).pdf

程序的开头都加上以下三行：

#include<reg51.h>

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

======================================reg51.h==================================

/*

*-----------------------------------------------------------------------------

*  Copyright (c) KEIL ELEKTRONIK GmbH and Franklin Software, Inc., 1987-1992

*-----------------------------------------------------------------------------

*/

/*  Register Declarations for 8051 Processor */

/*  BYTE Register  */

sfr P0   = 0x80;

sfr P1   = 0x90;

sfr P2   = 0xA0;

sfr P3   = 0xB0;

sfr PSW  = 0xD0;

sfr ACC  = 0xE0;

sfr B    = 0xF0;

sfr SP   = 0x81;

sfr DPL  = 0x82;

sfr DPH  = 0x83;

sfr PCON = 0x87;

sfr TCON = 0x88;

sfr TMOD = 0x89;

sfr TL0  = 0x8A;

sfr TL1  = 0x8B;

sfr TH0  = 0x8C;

sfr TH1  = 0x8D;

sfr IE   = 0xA8;

sfr IP   = 0xB8;

sfr SCON = 0x98;

sfr SBUF = 0x99;

/*  BIT Register  */

/*  PSW   */

sbit CY   = 0xD7;

sbit AC   = 0xD6;

sbit F0   = 0xD5;

sbit RS1  = 0xD4;

sbit RS0  = 0xD3;

sbit OV   = 0xD2;

sbit P    = 0xD0;

/*  TCON  */

sbit TF1  = 0x8F;

sbit TR1  = 0x8E;

sbit TF0  = 0x8D;

sbit TR0  = 0x8C;

sbit IE1  = 0x8B;

sbit IT1  = 0x8A;

sbit IE0  = 0x89;

sbit IT0  = 0x88;

/*  IE   */

sbit EA   = 0xAF;

sbit ES   = 0xAC;

sbit ET1  = 0xAB;

sbit EX1  = 0xAA;

sbit ET0  = 0xA9;

sbit EX0  = 0xA8;

/*  IP   */

sbit PS   = 0xBC;

sbit PT1  = 0xBB;

sbit PX1  = 0xBA;

sbit PT0  = 0xB9;

sbit PX0  = 0xB8;

/*  P3  */

sbit RD   = 0xB7;

sbit WR   = 0xB6;

sbit T1   = 0xB5;

sbit T0   = 0xB4;

sbit INT1 = 0xB3;

sbit INT0 = 0xB2;

sbit TXD  = 0xB1;

sbit RXD  = 0xB0;

/*  SCON  */

sbit SM0  = 0x9F;

sbit SM1  = 0x9E;

sbit SM2  = 0x9D;

sbit REN  = 0x9C;

sbit TB8  = 0x9B;

sbit RB8  = 0x9A;

sbit TI   = 0x99;

sbit RI   = 0x98;

设备及软件说明

一、8051CPU系统资源说明

8051CPU板包含一片8031CPU，一片地址锁存器74LS373，两片地址译码器GAL16V8，一个时钟发生电路，产生6MHZ连续脉冲。

8051CPU板有用于系统扩展和更改配置的跳线。插孔，详述见下：

J2为8051仿真头插座，该插座可以通过仿真电缆与目标相连，用于仿真调试。

J3为CPU8051全部引脚的引出插孔，可用来作为面包板实验或用来与其他实验相接。

J4为8051CPU通过地址锁存器锁存后的低8位地址。

CLOCK跳线用来设置仿真时用户时钟还用于CPU板上时钟，跳为system时，使用系统时钟，跳为user时使用用户时钟。

Bank跳线用来确定64k空间，4000h~7fffh,8000h~8ffffh,c000h~ffffh,这三段空间是分配给系统还是给用户板，这主要是为避免访问时出现总线冲突，右1控制4000h~7fffh，中2控制8000h~8fffh，左1控制c000h~ffffh,跳为SYS时，非配给系统，跳为user非配给用户板。

8051的实验系统将PSEN与RD信号统一使用，系统内所有存储器统一编址，既可以做数据存储器，也可以做程序存储器，各个芯片及通用片选信号地址见下述，所有地址译码均采用全地址译码。系统地址分配空间如下：

系统监控：0~3fffh	实验系统占用，实验程序不能使用。

62656:4000~bfffh	实验程序可用的程序与数据存储器。

CS0：	cfa0~cfa7h	实验程序、芯片可用的通用片选

CS1：	cfa8~cfafh	实验程序、芯片可用的通用片选

CS2：	cfb0~cfb7h	实验程序、芯片可用的通用片选

CS3：	cfb8~cfbfh	实验程序、芯片可用的通用片选

CS4：	cfc0~cfc7h	实验程序、芯片可用的通用片选

CS5：	cfc8~cfcfh	实验程序、芯片可用的通用片选

CS6：	cfd0~cfd7h	实验程序、芯片可用的通用片选

CS7：	cfd8~cfdfh	实验程序、芯片可用的通用片选

CS8250:	cfe0~cfe7h	8050专用片选

CS8279:	cfe8~cfefh	8279的专用片选

二、8086CPU系统资源说明

1.系统监控：

6264      	仿真高八位 0 ~03FFF奇地址  DMA　传送奇地址　0~3FFFH

实验程序用RAM

6264		仿真低八位0 ~03FFF偶地址	DMA	传送偶地址　0~3FFFH

实验程序用RAM

2764      	监控高八位FFFFF~FC000奇地址有效

2764      	监控低八位FFFFF~FC000偶地址有效

CS0			04A0~04AF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS1			04B0~04BF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS2			04C0~04CF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS3			04D0~04DF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS4			04E0~04EF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS5			04F0~04FF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS6			0000~01FF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS7			0200~03FF偶地址有效实验程序I/O口地址

CS8			2500480~048F偶地址有效8250专用I/O口地址

CS8			2790490~049F偶地址有效8279专用I/O口地址

2.8086CPU系统的硬件实验

（1）CS0~CS7的口地址以上说明为准。I/O口访问可按字或字节进行，低八位有效。例如：IN AX，DX；

# OUT DX，AX；

# IN AL，DX；

通用实验板的芯片必须都用偶地址、低八位访问。

（2）硬件部分流程图见以上章节。

（3）含8086CPU的8086实验系统的硬件实验的软件操作手册、键盘监控操作见下页。

（4）上位机监控是进入实验系统子目录后运行DB86。

（5）所有实验程序的起始地址位01100H，CS=0100H，IP=0100H，代码段、数据段、堆栈段在同一个64K的地址空间中。

注意：功能实验板上监控芯片（EPROM）的跳线应跳在8098位置。

3.8086CPU板系统的软件实验

（1）软件实验应脱离8086最小系统进行，直接利用PC机，进入实验系统子目录后运动IDE86，进入集成环境，具体操作见《微机实验教学系统实验指导书》，软件部分程序流程图见《微机实验教学系统实验指导书》的软件部分，该书的硬件部分为PC总线的扩展实验，与含8086CPU实验系统不符，请注意。

附：软件安装与操作

第四部分    8051调试软件的安装与使用

# （一）、DOS版软件使用

1、概述

CIDE8051集成开发环境是为开发8051程序而开发的多窗口源程序级开发调试软件。它的多窗口技术为用户提供了一个极为友好而方便的人机界面。使用起来得心应手。它集编辑，编译，连接，调试于一体，极大地方便程序的修改及调试，提高了程序开发的效率。

2、软件的运行环境及安装启动

(1）、运行环境要求：

本系统提供两套菜单完全相同，功能完全相同的调试环境，一套是中文界面系统，一套是西文界面系统。中文界面系统要求运行环境：PC系列微机，640K内存(占用500K)，VGA显示卡，DOS3.3以上操作系统,2M以上硬盘。西文界面系统要求运行环境：PC系列微机，512K内存，双频单显或CGA或EGA显示器，DOS3.3以上操作系统，1.44单软或1.2双软。

(2）、软件的组成：

DB51.EXE    集成开发程序(ASM语言调试环境)。

ASM51.EXE   8051汇编程序

RL51.EXE     8051连接程序

OH.EXE       十六进制转换文件

TP.EXE       文本处理文件

CCLIB.DAT    汉字库。

LEAVES.PCX   集成环境封面。

SYMBLE.EXE   符号化程序。

(3）、系统的安装：

将标有DB51的软盘拷入已建好的DB51子目录中。

(4)、系统的启动：

在DOS提示符*:DB51〉下，运行DB51即可。

(5)、系统运行结果：

运行DB51，启动编译、连接菜单后，如果编译、连接没有错误，将生成几个具有以下后缀的文件：

源文件前缀.OBJ         编译后生成的目标文件

源文件前缀.LST         机器代码与源文件对照列表文件，如果编译时有错误，可打开此文件详细查看错误指示。

工程文件前缀.M51       连接后的符号对应表及连接后的错误报告。

工程文件前缀.EOB       实验系统调试的下载文件

源文件前缀.EPR          烧写EPROM的烧录文件

3、软件使用扼要

使用本系统进行8051程序开发的步骤：

- 首先用编辑器编辑好源程序，然后进入本系统。按以下步骤进行程序的开发调试：

- 建立一个工程文件，将所包含的源文件全称加入到工程文件中，每个源文件最大长度为64KB；

- 在［选项］中设定好编译及连接参数，在连接参数中可包含其他已编译的OBJ文件；通过编译菜单项编译源文件，若有错误(系统中有错误信息显示)，通过文件菜单项中的编辑菜单对文件进行编辑修改；

- 通过编译菜单项中的连接文件，生成调试文件；

- 通过运行菜单项中的调试菜单项或热键进行程序的调试，同时可打开各窗口来辅助调试包括寄存器窗口，内存窗口及观察窗口。

4、软件使用举例：

使用该系统进行实验程序开发的步骤：

（1）、利用PE2或EDIT或其它编辑软件，编好一个名为T1.ASM的源程序。

（2）、启动DB51，选择串行口，波特率并确认，复位实验系统进行通讯连接，连接通过后将工程文件菜单激活，选中打开菜单项，键入工程文件名T11.PRJ,按“ENTER”确认。

（3）、用“INSERT”键给T11.PRJ输入源文件，弹出源文件窗口后，击打“ENTER”键，移动上、下光标键，寻找T1.ASM,按“ENTER”键确认，如果选择错误，可用“DELETE”键删除该源文件，用“INSERT”键重新输入。

（4）、按“F9”键，编译并连接该工程文件，编译时将出现信息窗口，如果有错误查看T1.LST文件，记录错误信息，击活文件菜单，选中编辑文件菜单选，对T1.ASM进行修改，修改后返回主介面，再按“F9”键。如果编译无错误，按任何键将进入连接，连接如果有错误查看T11.M51文件，记录错误信息，错误修改同上，如果没有错误，则进入下一步。

（5）、按动“F8”，将弹出源程序窗口。

（6）、打开寄存器或内存窗口，观察程序运行的结果。

5、DB51运行过程中错误信息的解释。

（1）“找不到EOB文件”：这表示该工程文件未编译或工程文件不合法。

（2）“通讯错误，请复位系统”：这表示DB51在与实验系统进行数据通讯时，通讯出现异常，须重新建立通讯过程。

（3）内存溢出“out of  memory",由于PC机内存管理出错，可能是有病毒。

6、硬件安装

（1）电源安装

- 实验系统内已安装电源，则将220V电源线接到220V电源插座上即可。

- 实验系统如需外接电源，则+5V，+12V，—12V电源线接到CPU板的+5V，+12V，—12V的插座上。

（2）通讯电缆的安装：

将9针或3针的头插到功能板的J1插座上，25针的头插到计算机的串行口。

（3）打开PC机电源和实验系统的电源。

7、源程序的编辑

（1）、概述

源程序的编辑可以在集成环境外进行，编辑完成后，进入集成环境。也可以进入集成环境之后进行，打开文件操作操作菜单项，选中编辑文件项，即请用户输入所选用的编辑器名，此编辑器必须在当前目录或autoexec.bat指定的路径中。

被编辑的源文件应该是当前已打开浏览的源文件，如果当前未打开源文件，则此编辑菜单不能执行。

（2）、PL/M源程序的编辑

请参考《PL/M程序设计语言及其应用》第十一章

（3）、ASM源程序的编辑

I、 ASM51的基本成份

- 字符集：ASCII字符集。

- 数字：  二进制数，后缀为B

八进制数，后缀为O或Q

十进制数，后缀为D或无后缀

十六进制数，后缀为H

- 符号：第一个字符必须是字母、“?”或“-”，最多31个字符。

- 串：串是用单引号括起来的可打印ASCII字符序列，串长度控制在0~255之内，串可用DCB伪指令初始化。

II、表达式和基本操作数

# ①、ASM51有以下5种基本操作数：

- 符号：用来表示地址和常数

- 数字：可用来表示二、八、十或十六进制数

- 以其为后缀表示定位程序计数器的当前值

- STACK：预定义的变量STACK表示栈底

- 串：只含有一或二个字符的串可用来作操作数，一个字符的串被认为是值等于其ASCII码的字节常数，二个字符的串被认为是字常数

# ②、表达式

表达式用于定义常数，表达式有三种属性：

- 类型：表达式所属的段的类型

- 可重定位性：表达式分为绝对的表达式和可重定位的表达式。绝对的表达式值在汇编期间计算，而可重定位的表达式的值，在连接定位期间计算。绝对的表达式可出现在程序的任意位置。唯一合法的可重定位表达式是一个可重定位的符号或一个可重定位的符号加上一个常数。

- 值：表达式的值以十六位二进制的补码形式表示，表达式的值或在汇编期间计算或在连接定位期间计算。

III、堆栈的处理方法

若你的目标模块是由PL/M-51编译生成的，你不必在连接时指定STACK控制。PL/M-51编译自动产生一个堆栈段STACK，在连接时STACK段将被定位在IDATA空间的最高端。若你使用ASM51，则不会自动产生STACK段，推荐用下述步骤处理堆栈：

# ①、在汇编语言源文件的主模块中定义一个如下的段：

DSEG  at  30H       ;内存地址

STACK1：DS 10H  ;堆栈保留16字节

# ②、在汇编语言源文件主模块入口处使用下述指令初始化堆栈指针(SP)：

# MOV SP，#STACK1-1  ;

# ③、在连接时，无须使用STACK控制项指定上面定义的堆栈段

IV、处理器结构控制项

结构控制项为51系列不同处理器指定片内RAM空间的大小，在主模块开始声明，格式如下：RAMSIZE(Value)

其中Value是128-255之间的任意数。

缺省的RAMSIZE是128。

V、定位、地址指针的控制伪指令

CSEG：声明代码段

DSEG：声明数据段

RESG：声明不可复盖的各种段(包括数据、代码、堆栈)

例程见软件Exam.asm程序

AT：指定该段是绝对的，从地址base address开始

REL：指定该段是可重定位的，如果REL和AT部未指定，缺省的是REL

说明：一个程序中，最好主模块中只含有一个绝对段，其他段的定位都在连接时再确定。各段中可使用的语言有以下限制：

（I）寄存器段和数据段不能定义代码和常数

（II）代码段不能含有数据变量

说明：如果在源程序中用伪指令定义了代码段，数据段，堆栈段，内部数据段以及寄存器工作区，在连接定位时直接写模块名，无须指出各段的定位地址。

VI、符号定义伪指令

- EQU|SET

语法：symbol name {EQU|SET}expression 〔:data type〕;

其中：symbol name是被定义的符号名

EQU用于定义不可重新定义的符号

SET用于定义可重新定义的符号

expression 合法的ASM51表达式(表示地址)

data type可以是BYTE，WORD，LONG

- DB

语法：〔label:〕 DB {expression|string}〔,…〕

其中label是合法标号

expression是合法表达式

string是合法串

说明：DB用于定义代码段的字节常数

- DW

语法：〔label:〕 DW expression〔,…〕

其中：label是合法标号

expression是合法表达式

说明：DW用于定义代码段的字常数，占两个字节，低字节在前，高字节在后

VII、变量定义伪指令

语法：〔label:〕{DSB|DSW|DSL|} expression\;

其中：label是合法标号：

expression指保留该类型变量的个数

DS定义字节变量

说明：变量定义伪指令为变量保留表达式指定个数的存储空间(在内部RAM或外部数据RAM)，保留的字节数为：expression*n\ 其中：n=1(DS)。表达式必须是绝对的。

（4）、ASM源文件的注意事项

I.文件结束：汇编结束伪指令(END)必须处在文件的最后一行。

II.行宽的规定：ASM51允许的最大行宽是105。

III.主模块入口的规定：在汇编语言主模块中你必须在0000H定义一个绝对的段，其中放一条长转移指令，转入主程序的入口。例如：

CSEG AT 0000H   ；定义在0000H的绝对段

LJMP START      ；转入主程序入口

CSEG AT 4100H ：

START：MOV  SP，#STACK1-1 ;主程序入口

8、编译

（1）、编译的作用：

编译只是将源程序汇编成可执行的机器代码(十六进制码)，并不确定机器代码位于系统程序区的那一段地址。

（2）、编译前的准备工作：

无论你是在集成环境内部编辑完源程序，还是在外部编辑完源程序，在进入集成环境，编译之前，需进行以下两个步骤：

I、确认需编译的源程序是包含在当前已打开的工程文件之中，如果没有，则需要重新建立或打开新的工程文件，并包含源文件。

II、确认任选项中编译任选项的控制参数。X表示该项有效。各控制参数意义如下：

Debug/Nodebug：生成调试信息ASM、PLM、C必须有效

Symbds/No：列出源文件中所有符号。PLM、C时应有效

FAST：PLMC编译时尽量使用内部RAM

CODE/NOCODE：生成对应的汇编语言代码PLM、C时有效

OBJECT/NOOBJECT：建立目标文件。ASM、PLM、C必须有效

LIST/NOLIST：所有源程序列表。ASM、PLM、C时均应有效

OPTIMIZE：程序编译优化，缺省为“1”，PLM时有效

REGOVERLAYER控制寄存器覆盖(详见PL/M教材)ASM中无用。

（3）、编译

完成上述两个步骤之后，可执行编译菜单项的编译菜单如果前一次操作与本次操作的环境一样，上述两个步骤可不执行。编译完成后，屏幕会显示编译是否有错，并在信息窗口中提示错误的所在位置，如果无错，会自动生成一个目标文件。

9、连接与定位

（1）、连接与定位的作用

连接与定位是将一个或多个目标文件连接成一个可调试文件，并确定程序中的机器代码，数据变量、堆栈空间的具体地址。

（2）、连接与定位前的准备

确认需连接的目标文件的源文件名全部包含在当前已打开的工程文件之中，如果没有，则需要重新建立或打开新的工程文件，并包含源文件。

I、在源程序为汇编语言时，程序定位的方法为：在源程序中给定，使用多个CSEG AT XXXXH定位每个程序段，这样就不用在此参数项中输入参数。

注意：除在程序第一段必须定位在复位起始PC=0000H处之外，其它程序段必须定位在4100H以后。中断入口定位见键盘监控部分的系统资源分配章节。

对于8051的源程序，程序开头应包含如下语句：

CSEG at 0000H      ;

LJMP start  ;

CSEG at 4100H       ;

start： mov sp,60H   ;

…

END;

II、在源程序为高级语言时，程序定位的方法只能使用在此参数项中输入参数来解决。

III、堆栈大小参数，该选项只有在高级源程序连接时才有效，在汇编语言中，堆栈的大小和位置可直接用伪指令在源程序说明。

DSEG at  XXh(位置)

stack1:    DS XXh(长度)

在源程序中包含如下语句：

…

mov sp, #stack1  ;

…

或者：

…

ld sp, #stack1    ;

…

在高级语言中，输入堆栈的大概长度，堆栈的位置由RAM参数确定。

IV、库参数

该选项只有在高级语言源程序连接时才有效，填入参数为源程序的函数库，运算库，浮点库等，这些库函数的使用，请参考该语言的其他教材。

对于8051CPU来说，应写入PLM51.LIB或C51.LIB等。

对于8098CPU来说：应写入PLM96.LIB或C96.LIB等。

10、调试

该系统所有调试手段都包含在集成环境中的运行菜单项中，详细说明见下章。

11、软件的详细使用说明

（1）、软件的总体说明

软件的总体结构如下图［1|1］所示。它为两级菜单加弹出式窗口结构。

（2）、通用的操作说明

- 波特率设置：运行DB51，进入主界面，即弹出串行口设置窗口，串行口可选COM1或COM2，波特率可选9600~600波特。TAB用于可选项之间的切换，左右光标键用于被设置项的参数选择，ENTER用于确定选定的参数。

- TAB键。通常用来进行弹出选择窗口的选择项间的切换。

- 文件选择窗口的操作

文件选择窗口。用TAB键或鼠标进行各选择窗口间的切换。文件的选择通过光标键进行选择，选定后通过回车键进行选定确认。

- 窗口切换

通过按键Alt_(1-9)即可进入相应的窗口，或Alt_0弹出窗口选择窗口选择相应的窗口。

（3）、各菜单项的详细操作说明

- F_文件

①编辑当前文件

通过给定的编辑器对当前已打开的文件进行编辑修改。当选此菜单项时将出编辑器名输入窗口，输入欲使用的编辑器后，按回车键即进入相应的编辑环境，可对当前文件编辑，退出编辑器之后，进入主界面。

②打开文件F3

打开一个文件，打开后可以进行浏览查看，但不能进行编辑。当选择1菜单项后，或按动热键F3，将弹出文件选择窗口，此时可选择欲浏览的文件打开浏览。注意，在此只能打开小于64K的文本文件。

③保存文件F2

将当前的文件保存在默认的磁盘目录下。

④另存为……

将当前的文件作为一个新文件保存，同时退出原文件。

⑤退出

退出系统，当选择此项后，退出本系统，进入DOS环境。

- E_编辑

此菜单项的内容暂时不用。

- S_查找

①查找Ctrl_QF

查找欲查找的字符串。当选择此菜单项，或按下热键Ctrl_QF时，将弹出查找窗口，在查找字符串输入窗口中输入欲查找字符串，在选项中选择查找方式，全局：指从文件的头部开始查找，向前：指从当前光标所在行向前寻找。向后：指从当前光标所在行向后寻找。

②查找替换Ctrl_QA

暂时不用。

③继续查找Ctrl_L

继续查找欲查找的字符串，热键为Ctrl_L。

④移动光标

把光标定于给定行，选择此项后将弹出光标行输入窗口，输入相应的光标行，如果正确，则光标移动到相应行，否则，要求再次输入光标行，直到正确为止。

- R_运行

①复位Ctrl_F2

选择此项，或热键Ctrl[CD#*2]F2使用户的被调试程序复位，即程序指针指向初始值。

②运行Ctrl_F9

全速执行程序，程序将从当前PC执行，遇到断点后，返回监控。无断点时，程序将失去控制。

③执行到光标行F4

从当前执行运行到当前光标行，忽略程序中的所有断点，如果光标行不能执行到，则程序失去控制。

注意：光标不能放在跳转目标语句之前的三字节代码内，否则，将不能正常返回监控。

④从光标行执行

从光标行开始执行程序。程序将从光标行开始执行，遇到断点后，返回监控。无断点时，程序将失去控制。此项菜单执行将忽略光标行之前的程序行。

⑤单步F8

单步执行程序，不跟踪程序。

⑥跟踪F7

跟踪执行程序，跟踪子程序。

⑦设断点Ctrl_F8

在光标行设置断点，当光标行不是可执行指令时，系统将以叫声提示，当当前光标行已设断点时，将清除此断点。总共只允许设置5个断点。

注意：断点不能设在跳转目标语句之前的三字节代码内，否则，将不能正常返回监控。

⑧清除所有断点Ctrl_F7

清除所有已设的断点。

⑨开发系统复位。

执行此菜单项，当出现请求复位信息后，用户必须按复位键，复位开发系统，系统才能正常操作，此项操作一般是在系统出现通讯错误后，使系统复位继续进行正常工作，执行此菜单，将出现复位提示，这时按一下复位键，即可恢复系统正常工作。

- C_编译

①编译

编译当前工程文件，当选此项时，将对工程文件中的源文件逐个进行编译，如编译中有错误发生，则停制编译，并显示错误项，如果当前文件窗口中的文件为对应的文件，则可以给出错误定位。

注意：工程文件及源文件必须在当前工作目录中。

②连接

连接当前工程文件，当选此项后，将对工程文件中包含的文件和在连接选项中定义的库文件进行连接，生成可执行文件及调试符号文件，并自动载入。注意，此时应在［选项］中定义好连接参数。如果未打开工程文件或工程文件为空，则此选项无效。

③编译连接

选此项时将编译联接工程文件，其操作等效于前述的两项。

- P_工程文件

①打开或建立

建立一个工程文件，选择此项后，将弹出一个PRJ文件选择窗口，此时输入欲建立的文件名，后缀必须是PRJ。建立后可对其进行增减操作。打开一个工程文件，打开后可对其进行增减。在工程文件窗口中按下［Insert］键后，即弹出文件选择菜单，选择欲加入的文件，即可加入到工程中，选定欲删除的文件后按［Delete］键，即可删除。

②关闭

关闭当前工程文件，选此项后，将关闭当前的所有窗口，只保留主界面。

- O_选项

①编译参数

设定编译参数，当选此项时，将弹出编译参数设定窗口，此时即可用光标键和空格键或鼠标对各参数进行选择。

②连接参数

设定连接参数，当选此项时，将弹出连接参数设定窗口，要求设定内存ROM定位，RAM定位，堆栈大小，及库联接，在库连接项中包括欲连入的OBJ文件及LIB文件，之间用逗号分开。

- W_窗口

①缩放窗口F5

选择此项，或按F5键，将放大或缩小窗口，此项只对主窗口(文件窗口)有效。

②下一窗口F6

选择此项，或按F6键，将进入下一个窗口。

③关闭窗口Alt_F3

选择此项，或按Alt_F3键，将关闭当前窗口，进入下一窗口。

④关闭所有窗口。

选择此项将关闭所有活动的窗口。

⑤打开或进入寄存器窗口

在寄存器窗口中，可以更改或查看寄存器的值，若想更改某寄存器的值，可将光标移动到相应的寄存器上按回车后将弹出输入窗口，即可输入新的寄存器值。

⑥内存窗口

打开或进入内存窗口，通过它可以查看内存的更改情况和值。有关内存的操作如下：

改变查看的内存地址：将光标移动到头部的地址显示区，后按回车键后，即弹出地址输入窗口，输入相应的地址即可。

注意：外部内存从4000~FFFFH用户可以观察。

改变内存单元的值：将光标移动到相应的单元后，直接输入新值即可。

⑦观察窗口 Ctrl_F7

打开或进入观察窗口，按Ctrl[CD#*2]F7增加一个观察，通过它可以观察相应符号的值，通过按Ctrl_F7增加一个观察，按［Delete］删除一个观察。

⑧工程文件

进入工程文件窗口，当工程文件未打开时此选项无效。

⑨消息窗口

打开或进入消息窗口。

# （二）、WINDOWS版软件使用

MCS51集成开发环境是为INTEL51系列程序开发的多窗口程序级开发调试软件，它友好的WINDOWS界面使用户的使用简单快捷，极大的提高了程序的开发效率。

1．软件的运行环境及安装启动

（1） 运行环境要求：

PC系列微机：486以上CPU

内存： 640K

显卡：VGA

硬盘：2M以上

（2）系统安装：

将标有LGDS的光盘放入光驱(假定为G)，查找G:\lgds\微机原理 单片机\8051new的软件包。

光盘上的源文件夹

运行SETUP.EXE可执行文件，开始安装8051的WINDOWS版工具软件。

工具软件的安装界面

等待进度条完成100%时，进入如下界面。按要求退出其他应用程序后，单击“NEXT”，

建议退出其他应用程序界面

继续安装。出现软件的安装协议认可书。如果不认可，单击“NO”，则出现退出安装程序确认界面，单击“EXIT  SETUP”退出安装程序，单击“RESUME”返回软件安装协议认可界面。如果认可协议，请单击“YES”则进入下一步的安装。

软件安装协议界面

退出安装程序确认界面

软件安装位置选择界面

点击“BROWSE”选择安装路径。单击“NEXT”继续安装。进入程序文件夹选择界面选择程序文件夹，可使用默认设置，再单击“NEXT”，继续软件安装,进入文件复制界面。

程序文件夹选择界面

文件复制界面

等待完成100%，软件安装全部完成。

2．软件使用指南。

（1）软件启动

在“开始”菜单“程序”中选择“MCS51”，进入MCS51软件。出现下面的窗口。提示计算机系统正在与实验系统建立连接，此时请按实验系统板上的“RESET”按键，如果通讯正常，则在计算机上提示“连接成功！”，进入程序集成环境。否则提示“无法复位”，则在脱机模式下进入程序集成环境主窗口。系统默认与实验系统的连接方式为串口1连接。串口及通讯参数的确定可在此窗口下设定（见后）。

（2）主窗口简介

主窗口共有以下几个区域组成：最上部为此集成开发环境的程序名称及打开的文件名称（当没有文件打开时，则无文件名称显示），一般为蓝底白字。它的下部为主菜单，主菜单的项目与工作状态有关：当没有文件打开或运行时，只有三项：文件、查看、帮助。而当有文件打开时，则共有九项：文件、编辑、查看、编译、调试、控制对象、选项、窗口、帮助（主菜单的功能见功能详解）。在主菜单的下部为工具栏，自左至右为：新建C文件（）、新建汇编文件（）、打开（文件）（）、文件保存（存盘）（）、剪切（）、复制（）、粘贴（）、C程序编译命令(Ctrl+F7)（）、C程序连接命令(Shift+F7)（）、C程序编译连接命令(F3)（）、汇编命令(F3)（）、开始调试(F5)（）、停止调试[Shift+F5]（）、程序复位[Ctrl+F2]（）、设置/清除断点[Ctrl+F8]（）、跟踪调试[F7]（）、单步执行[F8]()、执行到光标行[F4]（）、运行[F9]()、反汇编窗口[Alt+5]（）、寄存器窗口[Alt+2]（）、内部数据存储器窗口[Alt+3]（）、外部数据存储器窗口[Alt+4]（）、步进电机实验（）、炉温控制实验（）、电机调速实验（）、中止实验（）、帮助（）这些工具并不是同时有效。具体见工具按钮功能详解。在主界面的中央的大面积区域为文件的编辑区，可打开汇编文件、C文件及其他形式的文本文件。在主界面的下部为状态栏，最左边为命令/提示栏，显示当前正在执行的命令或工作状态，当光标指向一个按钮时，此栏也显示此按钮的功能。第二栏为光标在编辑区域中所处的行、列位置，右边的两栏分别显示当前键盘字母键的大/小写状态及小键盘的状态（数字/命令）具体见下表：

无文件打开时，下列工具有效：新建C文件（）、新建汇编文件（）、打开（文件）（）、当前文件为汇编文件（.asm）（非编辑状态 ）  新建C文件（）、新建汇编文件（）、打开（文件）（文件保存（存盘）（）、剪切（）、复制（）、 汇编命令(F3)（）。

当前文件为C51文件（.c）（非编辑状态），下列工具有效：    新建C文件（）、新建汇编文件（）、打开（文件）（）、文件保存（存盘）（）、剪切（）、复制（）、C程序编译命令（）、C程序连接命令（）、C程序编译连接命令（）。

文件编辑状态，下列工具有效：剪切（）、复制（）、粘贴（）、

程序调试状态，下列工具有效：停止调试[Shift+F5]（）、程序复位[Ctrl+F2]（）、设置/清除断点[Ctrl+F8]（）跟踪调试[F7]（）、单步执行[F8]()、执行到光标行[F4]（）、运行[F9]()、反汇编窗口[Alt+5]（）、寄存器窗口[Alt+2]（）、内部数据存储器窗口[Alt+3]（）、外部数据存储器窗口[Alt+4]（）。

专用工具按钮 ：步进电机实验（）、炉温控制实验（）、电机调速实验（）、中止实验（）

（3）编辑程序

主窗口下。在“文件”中选择“新建”菜单，可进行C语言编辑或汇编语言编辑。也可以选择“打开”，打开现有的实验程序（选择后缀.ASM或.C,可分别打开汇编语言程序和C语言实验程序）。

（4）编译调试

程序编辑完成后,即可进行编译调试。主菜单中有“编译”栏，可对当前文件进行编译。“调试”栏可进行系统复位及其他调试手段。“选项”栏“通讯串口选项”可进行通讯口设置。“查看”栏可打开内存、外存、寄存器等窗口，通过修改存储器地址可查看不同地址区的内容，也可以对其进行修改。

（三）不与计算机连接情况下监控程序的使用

1、键盘布局及键盘定义

8051教学实验系统键盘有3x8共24个键，外加两个第二功能键（SHIFT和CTRL），键盘布局图如下所示：

| 0 | 1 | 2 | 3 | MEM/SBRK | ESC/CBRK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | REG/BMOV | EXEC |
| 8 | 9 | A | B | LAST/BFIL | STEP |
| C | D | E | F | NEXT/BCPY | ENTER |
|  |  | PULSE | RESET | CTRL | SHIFT |

24个键包括：

数字键16个：0～F

功能键8个： MEM/SBRK、REG/BMOV、LAST/BFIL、NEXT/BCPY、ESC/CBRK、EXEC、STEP、ENTER

以及CTRL键和SHIFT键各一个，CTRL键和SHIFT键可分别与数字键和功能键组合以实现其相应的功能，MEM /SBRK、REG/ BMOV、LAST/ BFIL、NEXT /BCPY、ESC/CBRK共五个键为双功能键，当按下SHIFT键的同时，再按下功能键，可完成第二键（上档键）功能，如果单独按下这些功能键，则完成第一键（下档键）的功能。

各键的定义如下：

MEM /SBRK键：上档功能SBRK：设置断点；下档功能MEM：存储器操作（包括内部和外部存储器的显示、修改）。

ESC/CBRK键：上档功能CBRK：清除断点；下档功能ESC：完成ESCAPE功能，即退至上一次操作处，最终到达监控状态。

LAST/ BFIL键：上档功能BFIL：外部存储器块填充；下档功能LAST：内部或外部寄存器显示、修改时，按下此键后，存储器地址减一，并显示其内容。

NEXT /BCPY键：上档功能BCPY：外部存储器块拷贝；下档功能NEXT：内部或外部寄存器显示、修改时，按下此键后，存储器地址增一，并显示其内容。

REG/ BMOV键：上档功能BMOV：外部存储器块移动；下档功能REG：寄存器显示、修改。

EXEC键：全速运行键。

STEP键：单步运行键。

ENTER键：确认键，当输入完数据或地址后，应按下此键，监控程序才可接受输入的数据或地址。

RESET键：系统复位键：按下后系统复位，松开后系统自0000H初开始执行程序（监控程序）。

PULSE键：单脉冲发生器按键，具体见上文单脉冲发生器电路。

2、键盘功能号

8051教学实验系统在键盘监控方式下可执行如下九种功能，每种功能均对应一个功能代码：

- 存储器浏览修改功能

- 寄存器浏览修改功能

- 存储器块移动功能

- 存储器块拷贝功能

- 存储器块填充功能

- 设置断点功能

- 清除断点功能

- 全速执行功能

- 单步调试功能

当按下功能键后，LED数码管上显示诸如8或1等，其中8或1即为上述的功能代码，用户见到显示的功能代码后，就能知道目前正在执行的功能。

3、 LED数码显示及键盘操作约定

3．1 状态提示符

- 监控状态提示符

8051教学实验系统可以通过一个串行口与上位PC机通讯，由上位PC机发送操作命令，也可以利用教学实验系统主板上提供的键盘进行操作，这样就对应两种状态：

1）、上位PC机监控状态，LED显示提示符为“C_”。

2）、下位键盘监控状态，LED显示提示符为“P_”。

②   初始化状态提示符

8051教学实验系统在上述两种状态下，按下复位键后，LED显示初始化状态提示符：“199502”

当LED显示初始化状态提示符时，表示教学实验系统正在初始化，请用户等待，初始化结束后，系统将显示监控状态提示符“C_”或“P_”，此时表明系统初始化已经成功完成，用户可以进行操作了。

③   结果状态提示符

当输入结果或执行结果正确时，LED显示结果状态提示符“HELLO”，当输入结果或执行结果错误时，LED显示结果状态提示符“ERROR”（键盘监控状态）。

3．2 功能代码及参数输入

如“键盘功能号”中所述，当您按下某一功能键后，LED上将显示类似1--8等提示信息，其中的1--8为功能号，同时提示信息也指明了本次操作是否需要输入参数，以及输入参数的长度，若提示信息为“空N空空”，则表明本次功能操作不需要参数；若提示信息为“_N__”，则表明本次操作需要4位16进制参数，其中N为1～9之间的功能号。LED共有六位，通常前四位用来显示提示信息及地址，后两位用来显示某地址处的数据。当输入地址或数据时，键入4位或2位16进制数字后，按ENTER键确认，监控程序则接受本次操作输入的地址或数据，按ESC键取消接受本次操作所键入的地址或数据，并返回到监控初始状态，LED显示“P_”。只有一个例外，即在寄存器操作状态下，若修改某一寄存器的值，在键入两位16进制数后，按ESC键，监控程序将返回到寄存器操作状态，如不修改或浏览其它寄存器，则需再按一次ESC键，监控程序才返回到监控初始状态“P_”。

3．3 寄存器显示方式

在键盘监控方式下，用户可以浏览或修改下列寄存器：

RO～R7、PSW、SP、DPL、DPH、PCL、PCH、TCON、TMOD、SCON、SBUF、IEC、IPC、A、B等22个寄存器。

4、重要说明

当用户编写程序和做键盘显示实验时，请注意下述技术细节，这些技术细节包括：内部RAM的使用，用户可用程序存储器和数据存储器区域，初始化时堆栈值（SP），键盘显示实验时的连线关系以及8279的工作模式。

4．1 内部RAM的使用

监控程序使用了内部RAM的7EH和7FH两个字节来保存监控程序中的重要中间参数，用户编写程序时请勿使用。

4．2 程序存储器与数据存储器

8051教学实验系统在硬件电路设计上采用了程序存储器和数据存储器统一编址的方式。其中0000H～2FFFH单元为监控程序的程序与数据区，用户可用的程序存储区和数据存储区的起始地址为4000H，系统初始化时，PC的初始值为4000H。

4．3 堆栈的初始化值

用户堆栈值（SP）初始化值为60H，用户可以修改该值。

4．4 键盘显示时的连接关系

8279的RL0～RL7分别与键盘的RL10～RL17相连；

8279的KA0～KA2分别与键盘的KA10～KA12相连；

8279的SHEFT与键盘的SHEFT1相连；

8279的CTRL与键盘的CTRL1相连；

4．5 8279的工作模式

为了保证监控程序的正确运行，监控程序对8279进行了初始化。8279的工作方式初始化为00H，即左入口、8字符显示、双键锁定、编码扫描键盘方式。在编写用户程序时，用户不必初始化8279，可在上述方式下直接使用。

4．6 用户程序中断入口初始化

8051的原有中断入口，均须定位在偏移4000H之后的相应的地址，如外部中断0入口在源程序中应为：

# CSEG AT 4003H

# LJMP INT0（中断服务程序入口标号）

5、键盘操作详述

# 5.1 存储器浏览、修改

功能代号：1

功能名称：MEM

功能键名：MEM

操作说明：本操作的存储器包括内部存储器和外部存储器，按下MEM键后， LED显示提示符为“_1__”，此时监控在等待键入4位16进制的地址。为保持统一，所键入的地址若为内部存储器地址，则将内部存储器地址扩展成“00××”，“××”为内部存储器的地址。例如，当浏览内部存储器50H单元的内容时，键入“0050”即可，浏览外部存储器6000H单元的内容，键入“6000”即可，键入地址并确认无误后，按回车键ENTER，LED显示“0050 ××”或“6000 ××”，“××”为该地址单元的内容，此时若想浏览下一单元即0051H或6001H单元的内容，请按NEXT键或回车键，此时LED显示“0051 ××”或“6001 ××”，“××”为0051H或6001H单元的内容；若想浏览上一单元即0049H或5FFFH单元的内容，请按LAST键或回车键，此时LED显示“0049 ××”或“5FFF ××”；若想修改0050H或6000H单元的内容，如该为55H，则键入55，确认无误后按回车键，0050H单元或6000H单元的内容便修改为55H，同时LED将显示下一单元即0051H或6001H单元的地址和内容，即此时存储器地址自动增一。这时可以浏览或修改本单元的内容，操作方法如前所述。如果地址或数据键入有误，请按ESC键回到监控初始化状态，欲退出MEM操作，按ESC即可。

执行结果：如果键入地址大于00FFH且小于4000H，LED则显示“Error”错误提示。

# 5.2 寄存器浏览、修改

功能代号：2

功能名称：REG

功能键名：REG

操作说明：本操作可浏览、修改R0～R7、PSW、SP、DPL、DPH、PCL、PCH、TCON、TMOD、SCON、SBUF、IEC、IPC、A、B等22个寄存器的内容，按下REG键后，LED显示提示2，为方便用户操作，对应每一个寄存器，系统提供一个相应的组合热键。在提示符2下，按下组合热键或在LED显示寄存器名+数据状态下按下组合热键，均能到达用户所需要浏览、修改的寄存器处，组合热键与寄存器的对应关系请看下表：

RO：CTRL+0        		PSW：  SHIFT+0

R1：CTRL+1        		SP：   SHIFT+1

R2：CTRL+2        		DPL：  SHIFT+2

R3：CTRL+3        		DPH：  SHIFT+3

R4：CTRL+4        		PCL：  SHIFT+4

R5：CTRL+5        		PCH：  SHIFT+5

R6：CTRL+6  	        TCON： SHIFT+6

R7：CTRL+7  	        TMOD： SHIFT+7

A： CTRL+A  	        SCON： SHIFT+8

B： CTRL+B  	        SBUF： SHIFT+9

# IEC：  SHIFT+A

# IPC：  SHIFT+B

上述所有按键组合均为CTRL或SHIFT加上16进制数字键，操作时CTRL键或SHIFT键应与数字键同时按下。比如在“P_”提示符下若想改变R6的值为55H，可按如下步骤进行：先按REG键，显示提示符2，再按CTRL+6，显示“R6空空××”，“××”为R6的原值，此时键入55，并回车确认，则R6的值即改变为55H，提示符回到显示2，再按一下ESC键，可回到监控初始化状态。

执行结果：无。

# 5.3 块移动操作

功能代号：3

功能名称：BMOV

功能键名：SHIFT+BMOV

操作说明：同时按下SHIFT键和BMOV键，LED显示提示“_3__”，提示需要输入4位16进制地址，该地址为块移动的首地址，输入首地址无误后按回车键，LED再次显示提示“_3__”，提示用户输入4位16进制长度，输入无误后按回车键，LED第三次提示“_3__”，提示用户输入4位16进制块移动的目标地址，输入无误后按回车键。

简单地说，块移动操作步骤为：输入块首址，输入块长度，输入目标地址即可。

执行结果：如键入的地址小于4000H，LED则显示“Error”错误提示。

# 5.4 块拷贝操作

功能代号：4

功能名称：BCPY

功能键名：SHIFT+BCPY

操作说明：块拷贝操作过程与块移动相同。

执行结果：  若键入的地址小于4000H或原块与目标块重叠，LED则显示“Error”错误提示。

# 5.5 块填充操作

功能代号：5

功能名称：BFIL

功能键名：SHIFT+BFIL

操作说明：块填充即将外部存储区用一固定字节填充，操作时先按下SHIFT+BFIL组合键，LED显示“_5__”，提示用户输入填充块首址，首址输入无误后，按回车键，LED显示“_5__”，提示用户输入填充块长度，长度输入无误后，按回车键，LED显示“5”，提示用户输入填充数据，输入填充数据后回车即可。总之，块填充操作过程为：输入块首址，输入块长度，输入填充数据。

执行结果：若块首址小于4000H，LED显示“Error”。若执行正确，显示“Hello”。

# 5.6 设置断点

功能代号：6

功能名称：SBRK

功能键名：SHIFT+SBRK

操作说明：本操作为用户程序设置断点。用户最多可为用户程序设置 5个断点，设置断点时，同时按下SHIFT键和SBRK键，LED显示“_6__”，提示用户输入断点处的PC值，键入PC值后按回车键即可。

执行结果：若断点处PC值小于4000H或断点个数超过5个，则显示“Error”；若断点设置正确，则显示“Hello”。

# 5.7 清除断点

功能代号：7

功能名称：CBRK

功能键名：SHIFT+CBRK

操作说明：本操作可为用户清除一个断点。当清除一个断点时，需输入该断点处的PC值，操作方法为：同时按下SHIFT键和CBRK键，LED显示“_7__”，提示用户输入清除断点处的PC值，输入正确后按回车即可。

执行结果：若输入的PC值小于4000H或PC值处不是断点处，则显示“Error”；执行正确则显示“Hello”。

# 5.8 全速执行

功能代号：8

功能名称：EXEC

功能键名：EXEC

操作说明：本操作可使用户程序从指定 PC处全速执行。全速执行时，LED显示提示符为“_8__”，提示用户输入全速执行的起始PC值，确认输入正确，按回车即可。若不能达到预想的执行结果，可浏览一下PCH和PCL两个寄存器的值并将它们修改为相应用户程序执行的起始地址。比如，想让用户程序从4100H开始全速执行，此时将PCH该为41H，PCL该为00H，再重复以上全速执行的操作步骤即可。

执行结果：用户程序无法控制。按下复位按纽复位系统后，才可继续进行键盘操作。

# 5.9 单步调试

功能代号：9

功能名称：STEP

功能键名：STEP

操作说明：本单步调试功能可跟踪进入子程序内部。按下STEP键后，从当前PC处执行一条命令。

执行结果：执行结束后，LED显示下一条待执行指令第一字节的地址和内容，按ESC键可退出单步调试，按STEP键继续进行单步操作。

6、  键盘扫描码

第一种扫描码：SHIFT、CTRL均不按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：C0H、C1H、…… DAH、D7H。

第二种扫描码：SHIFT和相应键同时按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：40H、41H、…… 5AH、57H。

第三种扫描码：CTRL和相应键同时按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：80H、81H、…… 9AH、97H。

7、  演示程序的运行

在初始化状态提示符“P_”下，按“Ctrl_F”即可进入LED显示的演示程序，在LED显示器上可看到数字“8”轮回显示，按任意键可退出该程序，返回监控状态。此演示程序可大致检查系统是否工作正常。

第五部分   8086调试软件的安装与使用

# （一）、DOS版软件使用

1、概述

db86集成开发环境是为开发8086程序而开发的多窗口源程序级开发调试软件。它的多窗口技术为用户提供了一个极为友好而方便的人机界面。使用起来得心应手。它集编辑，编译，连接，调试于一体，极大地方便程序的修改及调试，提高了程序开发的效率。

2、软件的运行环境及安装启动

（1）、运行环境要求：

本系统提供两套菜单完全相同，功能完全相同的调试环境，一套是中文界系统，一套是西文界面系统。中文介面系统要求运行环境：PC系列微机，640K内存(占用500K)，VGA显示卡，DOS3.3以上操作系统,2M以上硬盘。西文介面系统要求运行环境：PC系列微机，512K内存，双频单显或CGA或EGA显示器，DOS3.3以上操作系统，1.44单软或1.2双软。

（2）、软件的组成：

DB86.EXE    集成开发程序(ASM语言调试环境)。

TASM.EXE   8086汇编程序

TLINK.EXE   8086连接程序

CCLIB.DAT    汉字库。

LEAVES.PCX   集成环境封面。

S86.EXE   符号化程序。

（3）、系统的安装：将标有DB86的软盘拷入已建好的DB86子目录中。

（4）、系统的启动：在DOS揭示符*:DB86〉下，运行DB86即可。

（5）、系统运行结果：运行DB86，启动编译、连接菜单后，如果编译、连接没有错误，将生成几个具有以下后缀的文件：

源文件前缀.OBJ       编译后生成的目标文件

源文件前缀.LST      机器代码与源文件对照列表文件，如果编译时有错误，可打开此文件详细查看错误指示。

工程文件前缀.Map     连接后的符号对应表及连接后的错误报告。

工程文件前缀.EOB     实验系统调试的下载文件

3、软件使用提要

（1）、使用本系统进行8086程序开发的步骤，首先用编辑器编辑好源程序，然后进人本系统。按以下步骤进行程序的开发调试：

A、建立一个工程文件，将所包含的源文件全称加入到工程文件中，每个源文件最大长度为64KB。

B、通过编译菜单编译源文件，若有错误，通过文件菜单项中的编辑菜单对文件进行编辑修改。

C、通过编译菜单项中的连接文件生成调试文件。

D、通过运行菜单项中的调试菜单项或热键进行程序的调试，同时可打开各窗口来辅助调试包括寄存器窗口，内存窗口及观察窗口。

4、软件使用举例：

使用该系统进行实验程序开发的步骤：（与BC31操作相似）

（1）、利用PE2或EDIT或其它编辑软件，编好一个名为T1.ASM的源程序。

（2）、启动DB86，选择串行口、波特率并确认，复位实验系统进行通讯连接，连接通过后将工程文件菜单激活，选中打开菜单项，键入工程文件名T11.PRJ,按“ENTER”确认。

（3）、用“INSERT”键给T11.PRJ输入源文件，弹出源文件窗口后，击打“ENTER”键，移动上、下光标键，寻找T1.ASM,按“ENTER”键确认，此时工程文件窗口内将出现有路径的T1.ASM文件名，如果选择错误，可用“DELETE”删除此项；键该源文件，用“INSERT”键重新输入。

（4）、按“F9”键，编译并连接该工程文件，编译时将出现信息窗口，如果有错误查看T1.LST文件，记录错误信息，击活文件菜单，选中编辑文件菜单选，对T1.ASM进行修改，修改后返回主介面，再按“F9”键。如果编译无错误，按任何键将进入连接，连接如果有错误查看T11.Map文件，记录错误信息，错误修改同上，如果没有错误，则进入下一步。

（5）、按动“F8”，将弹出源程序窗口。

（6）、打开寄存器或内存窗口，观察程序运行的结果。

注：内存窗口显示的地址只是DS段寄存器的偏移地址。

5、DB86运行过程中错误信息的解释。

（1）“找不到EOB文件”：这表示该工程文件未编译或工程文件不合法。

（2）“通讯错误，请复位系统”：这表示DB86在与实验系统进行数据通讯时，通讯出现异常，须重新建立通讯过程。

（3）内存溢出“out of  memory",由于PC机内存管理出错，可能是有病毒。

（4）全速运行后需按Ctrl+Q键才能进行其它的操作。

# 6、硬件安装

（1）电源安装

- 实验系统内已安装电源，则将220V电源线接到220V电源插座上即可。

- 实验系统如需外接电源，则+5V，+12V，—12V电源线接到CPU板的+5V，+12V，—12V的插座上。

（2）通讯电缆的安装：

将9针或3针的头插到功能板的J1插座上，25针的头插到计算机的串行口。

（3）打开PC机电源和实验系统的电源。

# 7、源程序的编辑

源程序的编辑可以在集成环境外进行，编辑完成后，进入集成环境。也可以进入集成后进行，打开文件操作菜单项，选中编辑文件项，会弹出用户用户输入所选用的编辑器名窗口，此编辑器必须在当前目录或AUTOEXEC.BAT指定的路径中。

被编辑的源文件是当前目录的。任何源文件的格式，必须按照DOS下生成COM文件的格式编写。样本如下：(注意：在org  100h的下一行，必须写标号start,否则，不能通过连接)

assume   cs:code

code segmeng public

org 100h

start:  mov ax,2

·

·

·

code ends

end start

8、编译

（1）、编辑的使用

编译只是将源程序汇编成可执行的机器代码（十六进制），并不确定机器代码位于系统程序区的那一段地址。

（2）、编译的准备工作

无论你是在集成环境内部编译完源程序，还是在外部编译完源程序，在进入集成环境编译之前，需进行以下一个步骤：确认需编译的源程序是包含在当前已打开的工程文件中，如果没有，则需要重新建立或打开新的文件，并包含源文件。

（3） 编译

执行编译菜单项或按热键，进行编译。编译完成后，屏幕会显示其是否有错并显示其位置，如果无错误，会自动生成一个目标文件。错误的详细记录在*.LST文件中。

# 9、连接与定位

（1）、作用

连接与定位是将一个或多个目标文件连成一个可调试文件，并确定程序中的代码、数据变量、堆栈的空间具体位置。

（2）、连接与定位前的准备

确认连接的目标文件的源文件名全部包含在当前已打开的工程文件中，如果没有，则需要重新建立或打开新的工程文件，并包含源文件。

（3）、连接

执行连接菜单项或按热键，进行连接。连接完成后，屏幕会显示其是否有错并显示其位置，如果无错误，会自动生成一个目标文件。错误的详细记录在*.MAP文件中。

# 10、调试

该系统所有调试手段都包含在集成环境中的运行菜单项中，详细说明见下章。

# 11、软件的详细使用说明

（1）、通用的操作说明

A  波特率设置：运行DB86，进入主界面，即弹出串行口可选COM1或COM2，波特率可选9600~600波特。TAB用于可选项之间的切换，左右光标键用于被设置项的参数选择，ENTER用于确定选定的参数。

B  TAB键    通常用来进行弹出窗口的选择项间的切换。

C  文件选择窗口的操作

文件选择窗口。用TAB键或鼠标进行各选择窗口间的切换。文件的选择通过光标进行选择，选定后通过回车键进行选定确认。

D  窗口切换

通过按键ALT-（1—9）即可进入相应的窗口，或ALT-0弹出窗口选择窗口选择相应的窗口。

（2）、各菜单项的详细操作说明

# A. F文件

[1]编辑当前位文件

通过给定的编辑器对当前已打开的文件进行编辑修改。当前此菜单项将弹出编辑器名输入窗口，输入欲使用的编辑器后，按ENTER键即进入相应的编辑环境，可对当前文件进行编辑，退出编辑器后，进入主界面。

[2]打开文件F3

打开一个文件，打开后可进行浏览查看，但不能进行编辑。当选择1菜单后，或按动热键F3，将弹出文件选择窗口，此时可选择欲浏览的文件打开浏览。注意，在此时只能打开小于64K的文本文件。

[3]保存文件F2

暂时不用

[4]另存为......

暂时不用

[5]退出

退出系统，当选择此项后，退出本系统，进入DOS环境。

# B. E-编辑

暂时不用

# C. S-查找

[1]查找  CTRL-QF

查找欲查找的字符串。当选择此菜单项，或按下热键CTRL-QF时，将弹出查找窗口，在查找字符串输入窗口中输入欲查找字符串，在选项中选择查找方式，全局：指从文件的头部开始查找，向前：指从当前光标所在行向前寻找。向后：指从当前光标所在行向后寻找。

[2] 查找替换  CTRL-QA

暂时不用。

[3] 继续查找  CTRL-L

继续查找欲查找的字符串，热键为CTRL-L。

[4] 移动光标

把光标定于给定行，选择此项后将弹出光标行输入窗口，输入相应的光标行，如果正确，则光标移动到相应行，否则，要求再次输入光标行，直到正确为止。

# D. R-运行

[1]复位  Ctrl-F2

选择此项，或热键Ctrl-F2使用户的被调试程序复位，即程序指针指向初始值。即IP=100H，CS=0100H。

[2]运行Ctrl-F9

全速执行程序，程序将从当前PC执行，遇到断点后，反回监控。无断点时，程序将失去控制。

[3]执行到光标行  F4

从当前执行行运行到光标行，忽略程序中的所有断点，如果光标行不能执行到，则程序失去控制。

[4]从光标行执行

从光标行开始执行程序。程序将从光标行开始执行，遇到断点后，返回监控。无断点时，程序将失去控制。此项菜单执行将忽略光标行之前的程序行。

[5]单步  F8

单步执行程序，不跟踪子程序。

[6]跟踪  F7

跟踪执行程序，跟踪子程序。

[7]设断点或清除断点  Ctrl-F8

在光标行设置断点，当光标行不是可执行指令时，系统将以叫声提示，当当前光标行已设断点时，将清除此断点。总共只允许设置5个断点。

[8]清除所有断点

清除所有已设的断点。

[9]开发系统硬件复位。

执行此菜单项，当出现请求复位信息后，用户必须按复位键，复位开发系统，系统才能正常操作，此项操作一般是在系统出现通讯错误后，使系统复位继续进行正常工作，执行此菜单，将出现复位提示，这时按一下复位键，即可恢复系统正常工作。

# E. C编译

[1]编译

编译当前工程文件，当选此项时，将对工程文件中的源文件进行编译，如编译中有错误发生，则停止编译，并显示错误项，如果当前文件窗口中的文件为对应的文件，则可以给出错误定位。

注意：工程文件及源文件必须在当前工作目录中。错误报告在*.LST文件中。

[2]连接

接当前工程文件，当选此项后，将对工程文件中包含的文件进行连接，生成可执行文件及调试符号文件，并自动载入。如未打开工程文件或工程文件为空，则此选项无效。

[3]编译连接

选此项时将编译连接工程文件，其操作等效于前述的两项。

# F. P工程文件

[1]打开或建立

建立一个工程文件，选择此项后，将弹出一个PRJ文件选择窗口，此时输入欲建立的文件名，后缀必须是PRJ。建立后可对其进行增减操作。打开一个工程文件，打开后可对其进行增减。在工程文件窗口中按下[INSERT]键后，即弹出文件选择菜单，选择欲加入的文件，即可加入到工程中，这是对工程文件包含文件的增加。对工程文件包含文件的减少是进入PRJ文件窗口，选择欲删除的文件后按[DELETE]键，即可删除。

[2]关闭

关闭当前工程文件，选此项后，将关闭当前的所有窗口，只保留主界面。

# G. W窗口

[1]缩放窗口    F5

选择此项，或按F5键，将放大和缩小窗口，此项只对主窗口（文件窗口）有效。

[2]下一窗口    F6

选择此项，或按F6键，将进入下一个窗口。

[3]关闭窗口    ALT+F3

选择此项，或按ALT+F3键，将关闭当前窗口，进入下一窗口。

[4]关闭所有窗口

选择此项将关闭所有活动的窗口。

[5]打开或进入寄存器窗口

在寄存器窗口中，可以更改和查看寄存器的值，若想更改某寄存器的值，可将光标移到相应的寄存器上按回车将弹出输入窗口，即可输入新的寄存器值。

[6]内存窗口

打开或进入内存窗口，通过它可以查看内存的更改情况和值。有关内存的操作如下：

改变和查看内存地址：将光标移动到头部的显示区，按回车键后，即弹出地址输入窗口，输入相应的地址即可。注意：内存地址是指DS的偏移地址。改变内存单元的值：将光标移动到相应的单元后，直接输入新值即可。

[7]观察窗口    CTRL+F7

打开或进入观察窗口，按CTRL+F7增加一个观察，通过它可以观察相应符号的值，通过按CTRL+F7增加一个观察，按[DELETE]删除一个观察。

[8]工程文件

进入工程文件窗口，当工程文件未打开时此选项无效。

[9]消息窗口

打开或进入消息窗口。显示编译或连接的错误。

# （二）、WINDOWS版软件使用

8086集成开发环境是为INTEL8086系列程序开发的多窗口程序级开发调试软件，它的友好的WINDOWS的界面使用户的使用简单快捷，极大的提高了程序的开发效率。

# 一．软件的运行环境及安装启动

- 运行环境要求：

PC系列微机：486以上CPU

内存： 640K

显卡：VGA

硬盘：2M以上

- 系统安装：

将标有LGDS的光盘放入光驱，查找86WIN95的软件包，运行SETUP可执行文件，开始安装8086的WINDOWS版工具软件。

单击“下一步”，继续8086WINDOWS版软件的安装；

选择“YES”继续软件安装。

输入使用者的信息后，单击“下一步”，继续8086WINDOWS版软件的安装；

点击“浏览”，选择安装路径，或者使用默认路径，单击“下一步”，继续安装软件。

选择各种安装模式，默认“典型”，继续安装。

# 二．软件使用指南。

1．软件启动

软件安装结束后，在“开始”菜单“程序”中打开“8086实验系统”，即可进入8086的WINDOWS版软件。

打开软件后，先选择通讯口为串口1或串口2，确认后即可联机调试，也可以选择“取消”，不联机，直接进入软件。

2. 编辑程序

打开软件后，主界面如下。可选择“打开”菜单，打开现有的程序或者选择“新建”，新编辑一个程序。(书写程序时注意：在org  100h的下一行，必须写标号start,否则，不能通过连接)

3. 编译调试

编辑程序结束后，选择“运行”菜单“连接装置”，选择通讯串口，确认后联机。然后可以进行编译，链接，在“运行”菜单中可选择多种调试手段进行调试运行。同时可在“窗口”菜单下选择打开多个观察窗口，如寄存器窗口，内存窗口，外存窗口，通过修改存储器地址可查看不同地址区的内容，也可以对其进行修改。

附：内部FLAG寄存器位定义

| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | R | R | R | OF | DF | IF | TF | SF | ZF | R | AF | R | PF | R | CF |

R：未定义，暂保留。

CF：进位标志。

PF：奇偶标志。

AF：辅助进位标志。

ZF：零标志。

SF：符号标志。

TF：陷阱标志。

IF：中断标志。

DF：方向标志。

OF：溢出标志。

# （三）不与计算机连接情况下监控程序的使用

1、键盘布局及键盘定义

8086教学实验系统键盘有6X4共24个键，外加两个第二功能键（SHIFT和CTRL），键盘布局图如下所示：

| 0 | 1 | 2 | 3 | MEM/SBRK | ESC/CBRK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | REG/BMOV | EXEC |
| 8 | 9 | A | B | LAST/BFIL | STEP |
| C | D | E | F | NEXT/BCPY | ENTER |
|  |  | PULSE | RESET | CTRL | SHIFT |

24个键包括：

数字键16个：0～F

功能键8个：SBRK/MEM、BMOV/REG、BFIL/LAST、BCPY/NEXT、CBRK/ESC、EXEC、STEP、ENTER

以及CTRL键和SHIFT键各一个，CTRL键和SHIFT键可分别与数字键和功能键组合以实现其相应的功能，MEM /SBRK、REG/ BMOV、LAST/ BFIL、NEXT /BCPY、ESC/CBRK共五个键为双功能键，当按下SHIFT键的同时，再按下功能键，可完成第二键（上档键）功能，如果单独按下这些功能键，则完成第一键（下档键）的功能。

各键的定义如下：

SBRK/MEM键：上档功能SBRK：设置断点；下档功能MEM：存储器操作（包括内部和外部存储器的显示、修改）。

CBRK/ ESC键：上档功能CBRK：清除断点；下档功能ESC：完成ESCAPE功能，即退至上一次操作处，最终到达监控状态。

BFIL/LAST键：上档功能BFIL：外部存储器块填充；下档功能LAST：内部或外部寄存器显示、修改时，按下此键后，存储器地址减一，并显示其内容。

BCPY/NEXT键：上档功能BCPY：外部存储器块拷贝；下档功能NEXT：内部或外部寄存器显示、修改时，按下此键后，存储器地址增一，并显示其内容。

BMOV/REG键：上档功能BMOV：外部存储器块移动；下档功能REG：寄存器显示、修改。

EXEC键：全速运行键。

STEP键：单步运行键。

ENTER键：确认键，当输入完数据或地址后，应按下此键，监控程序才可接受输入的数据或地址。

RESET键：系统复位键：按下后系统复位，松开后系统开始执行程序（监控程序）。

PULSE键：单脉冲发生器按键，具体见上文单脉冲发生器电路。

2、键盘功能号

8086教学实验系统在键盘监控方式下可执行如下九种功能，每种功能均对应一个功能代码：

- 储器浏览修改功能

- 存器浏览修改功能

- 存储器块移动功能

- 存储器块拷贝功能

- 存储器块填充功能

- 设置断点功能

- 清除断点功能

- 全速执行功能

- 单步调试功能

当按下功能键后，LED数码管上显示诸如8或1等，其中8或1即为上述的功能代码，用户见到显示的功能代码后，就能知道目前正在执行的功能。

# 3、 LED数码显示及键盘操作约定

3．1 状态提示符

- 监控状态提示符

8086教学实验系统可以通过一个串行口与上位PC机通讯，由上位PC机发送操作命令，也可以利用教学实验系统主板上提供的键盘进行操作，这样就对应两种状态：

1）、上位PC机监控状态，LED显示提示符为“C_”。

2）、下位键盘监控状态，LED显示提示符为“P_”。

② 初始化状态提示符

8086教学实验系统在上述两种状态下，按下复位键后，LED显示初始化状态提示符：“199502” 当LED显示初始化状态提示符时，表示教学实验系统正在初始化，请用户等待，初始化结束后，系统将显示监控状态提示符“C_”或“P_”，此时表明系统初始化已经成功完成，用户可以进行操作了。

③ 结果状态提示符

当输入结果或执行结果正确时，LED显示结果状态提示符“HELLO”，当输入结果或执行结果错误时，LED显示结果状态提示符“ERROR”（键盘监控状态）。

# 3．2 功能代码及参数输入

如“键盘功能号”中所述，当您按下某一功能键后，LED上将显示类似1--8等提示信息，其中的1--8为功能号，同时提示信息也指明了本次操作是否需要输入参数，以及输入参数的长度，若提示信息为“空N空空”，则表明本次功能操作不需要参数；若提示信息为“_N__”，则表明本次操作需要4位16进制参数，其中N为1～9之间的功能号。LED共有六位，通常前四位用来显示提示信息及地址，后两位用来显示某地址处的数据。当输入地址或数据时，键入4位或2位16进制数字后，按ENTER键确认，监控程序则接受本次操作输入的地址或数据，按ESC键取消接受本次操作所键入的地址或数据，并返回到监控初始状态，LED显示“P_”。只有一个例外，即在寄存器操作状态下，若修改某一寄存器的值，在键入两位16进制数后，按ESC键，监控程序将返回到寄存器操作状态，如不修改或浏览其它寄存器，则需再按一次ESC键，监控程序才返回到监控初始状态“P_”。

# 3．3 寄存器显示方式

在键盘监控方式下，用户可以浏览或修改下列寄存器：PSW、AX、BX、CX、DX、BP、SP、SI、DI、IP、CS、DS、SS、ES等14个寄存器。

# 4、重要说明

当用户编写程序和做键盘显示实验时，请注意下述技术细节，这些技术细节包括：用户可用程序存储器和数据存储器区域，初始化时堆栈值（SP），键盘显示实验时的连线关系以及8279的工作模式。

# 4．1 程序存储器与数据存储器

8086教学实验系统在硬件电路设计上采用了程序存储器和数据存储器统一编址的方式。其中00000H—03FFFH为数据区，FC000H---FFFFFH单元为监控程序的程序区，系统初始化后，PC的起始地址为01100H,CS=0100H,IP=0100H。

# 4．2 键盘显示时的连接关系

8279的RL0～RL7分别与键盘的RL10～RL17相连；

8279的KA0～KA2分别与键盘的KA10～KA12相连；

8279的SHEFT与键盘的SHEFT1相连；

8279的CTRL与键盘的CTRL1相连；

4．3 8279的工作模式

为了保证监控程序的正确运行，监控程序对8279进行了初始化。8279的工作方式初始化为00H，即左入口、8字符显示、双键锁定、编码扫描键盘方式。在编写用户程序时，用户不必初始化8279，可在上述方式下直接使用。

# 5、键盘操作详述

# 5.1 存储器浏览、修改

功能代号：1

功能名称：MEM

功能键名：MEM

操作说明：本操作的存储器包括内部存储器和外部存储器，按下MEM键后， LED显示提示符为“_1__”，此时监控在等待键入4位16进制的地址。为保持统一，所键入的地址若为内部存储器地址，则将内部存储器地址扩展成“00××”，“××”为内部存储器的地址。例如，当浏览内部存储器50H单元的内容时，键入“0050”即可，浏览外部存储器6000H单元的内容，键入“6000”即可，键入地址并确认无误后，按回车键ENTER，LED显示“0050 ××”或“6000 ××”，“××”为该地址单元的内容，此时若想浏览下一单元即0051H或6001H单元的内容，请按NEXT键或回车键，此时LED显示“0051 ××”或“6001 ××”，“××”为0051H或6001H单元的内容；若想浏览上一单元即0049H或5FFFH单元的内容，请按LAST键或回车键，此时LED显示“0049 ××”或“5FFF ××”；若想修改0050H或6000H单元的内容，如该为55H，则键入55，确认无误后按回车键，0050H单元或6000H单元的内容便修改为55H，同时LED将显示下一单元即0051H或6001H单元的地址和内容，即此时存储器地址自动增一。这时可以浏览或修改本单元的内容，操作方法如前所述。如果地址或数据键入有误，请按ESC键回到监控初始化状态，欲退出MEM操作，按ESC即可。

# 5.2 寄存器浏览、修改

功能代号：2

功能名称：REG

功能键名：REG

操作说明：本操作可浏览、修改PSW、AX、BX、CX、DX、BP、SP、SI、DI、IP、CS、DS、SS、ES等14个寄存器的内容，按下REG键后，LED显示提示2，为方便用户操作，对应每一个寄存器，系统提供一个相应的组合热键。在提示符2下，按下组合热键或在LED显示寄存器名+数据状态下按下组合热键，均能到达用户所需要浏览、修改的寄存器处，组合热键与寄存器的对应关系请看下表：

PSW：CTRL+0        		SI： CTRL+7

AX： CTRL+1        		DI： CTRL+8

BX： CTRL+2        		IP： CTRL+9

CX： CTRL+3        		CS:  CTRL+A

DX： CTRL+4        		DS:  CTRL+B

BP： CTRL+5        		SS:  CTRL+C

SP： CTRL+6  	        ES:  CTRL+D

上述所有按键组合均为CTRL或SHIFT加上16进制数字键，操作时CTRL键或SHIFT键应与数字键同时按下。比如在“P_”提示符下若想改变AX的值为1234H，可按如下步骤进行：先按REG键，显示提示符2，再按CTRL+1，显示“01××××”，“××××”为AX的原值，此时键入1234，并按“ENTER”键确认，则AX的值即改变为1234H，提示符回到显示2，再按一下ESC键，可回到监控初始化状态。

执行结果：无。

# 5.3 块移动操作

功能代号：3

功能名称：BMOV

功能键名：SHIFT+BMOV

操作说明：同时按下SHIFT键和BMOV键，LED显示提示“_3__”，提示需要输入4位16进制地址，该地址为块移动的首地址，输入首地址无误后按回车键，LED显示提示“_L__”，提示用户输入4位16进制长度，输入无误后按回车键，LED提示“_D__”，提示用户输入4位16进制块移动的目标地址，输入无误后按回车键。。

简单地说，块移动操作步骤为：输入块首址，输入块长度，输入目标地址即可。

执行结果：LED显示“HELLO ”，表示操作成功，LED显示“Error”表示未完成操作。

# 5.4 块拷贝操作

功能代号：4

功能名称：BCPY

功能键名：SHIFT+BCPY

操作说明：块拷贝操作过程与块移动相同。

执行结果：  LED显示“HELLO ”，表示操作成功，LED显示“Error”表示未完成操作。

# 5.5 块填充操作

功能代号：5

功能名称：BFIL

功能键名：SHIFT+BFIL

操作说明：块填充即将外部存储区用一固定字节填充，操作时先按下SHIFT+BFIL组合键，LED显示“_5__”，提示用户输入填充块首址，首址输入无误后，按回车键，LED显示“_L__”，提示用户输入填充块长度，长度输入无误后，按回车键，LED显示“_D__”，提示用户输入填充数据，输入填充数据后回车即可。总之，块填充操作过程为：输入块首址，输入块长度，输入填充数据。

执行结果：LED显示“HELLO ”，表示操作成功，LED显示“Error”表示未完成操作。

# 5.6 设置断点

功能代号：6

功能名称：SBRK

功能键名：SHIFT+SBRK

操作说明：本操作为用户程序设置断点。用户最多可为用户程序设置 5个断点，设置断点时，同时按下SHIFT键和SBRK键，LED显示“_6__”，提示用户输入断点处的IP值，键入IP值后按回车键即可。

执行结果：LED显示“HELLO ”，表示操作成功，LED显示“Error”表示未完成操作。

# 5.7 清除断点

功能代号：7

功能名称：CBRK

功能键名：SHIFT+CBRK

操作说明：本操作可为用户清除一个断点。当清除一个断点时，需输入该断点处的PC值，操作方法为：同时按下SHIFT键和CBRK键，LED显示“_7__”，提示用户输入清除断点处的IP值，输入正确后按回车即可。

执行结果：LED显示“HELLO ”，表示操作成功，LED显示“Error”表示未完成操作。

# 5.8 全速执行

功能代号：8

功能名称：EXEC

功能键名：EXEC

操作说明：本操作可使用户程序从指定 IP处全速执行。全速执行时，LED显示提示符为“_8__”，提示用户输入全速执行的起始PC值，确认输入正确，按回车即可。若不能达到预想的执行结果，可浏览一下IP、CS两个寄存器的值并将它们修改为相应用户程序执行的起始地址。比如，想让用户程序从1100H开始全速执行，此时将IP改为0100H，CS改为0100H，再重复以上全速执行的操作步骤即可。

执行结果：用户程序无法控制。按下复位按纽复位系统后，才可继续进行键盘操作。

# 5.9 单步调试

功能代号：9

功能名称：STEP

功能键名：STEP

操作说明：本单步调试功能可跟踪进入子程序内部。按下STEP键后，从当前IP处执行一条命令。

执行结果：执行结束后，LED显示下一条待执行指令第一字节的地址和内容，按ESC键可退出单步调试，按STEP键继续进行单步操作。

# 6、  键盘扫描码

第一种扫描码：SHIFT、CTRL均不按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：C0H、C1H、…… DAH、D7H。

第二种扫描码：SHIFT和相应键同时按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：40H、41H、…… 5AH、57H。

第三种扫描码：CTRL和相应键同时按下，从左上角0到右下脚共24个键的扫描码依次为：80H、81H、…… 9AH、97H。

7、  演示程序的运行

在初始化状态提示符“P_”下，按“Ctrl_F”即可进入LED显示的演示程序，在LED显示器上可看到数字“8”轮回显示，按任意键可退出该程序，返回监控状态。此演示程序可大致检查系统是否工作正常。

# 8、单机程序的输入演示实验

1）、系统连线：8279的RL0～RL7分别与键盘的RL10～RL17相连；

8279的KA0～KA2分别与键盘的KA10～KA12相连；

8279的SHEFT与键盘的SHEFT1相连；

8279的CTRL与键盘的CTRL1相连；

2)、实验连线：根据实验指导说明书，按照相关的实验要求连线。

3）、程序机器码（hex）的输入：在单机状态下，数码管显示“P_”，按键“MEM/CBRK”，数码管显示“_1_ _”，此时从键盘输入“1100”（为绝对地址），数码管显示“1100  ”，数码管的右两位没有显示，再按“ENTER”键，数码管显示“1100XX”，其中的“XX”为存储器1100单元的数据值，此时可对此数值进行修改，修改时直接从键盘输入新数值，再按“ENTER”键或“NEXT”键即可完成修改。值得注意的是，当按完“NEXT”或“ENTER”后，系统自动顺序显示狭义存储单元的内容供修改。当完成程序的输入后，按键“ESC/CBRK”，数码管显示“P_”，则完成输入。

4）、内部寄存器的检查：在数码管显示“P_”状态下，按键“REG/BMOV”，数码管显示“_2_ _   ”按照5.2中寄存器与键盘的对应表，选择有关的寄存器进行修改，例如寄存器IP，从对应表中查到相应的按键为CTRL+9，表示第二功能键“CTRL”与数字键“9”同时按下，数码管显示“090100”，其中“09”表示寄存器的编号为9，“0100”表示此寄存器的数值为0100H，此时可进行修改。例如该为1000H，直接在键盘输入4位数1000，再按“ENTER”，数码管显示“_ 2_ _”表示修改成功。

经检查修改后要保证寄存器的内容与程序的地址相符：IP=0100 ；CS=0100

5)、按照5部分的介绍，全速运行或单步运行，验证结果是否正确。